ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αριθ. Μελέτης :     132/2016

ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

Προϋπολογισμός μελέτης:	€ 72.884,47

Προέλευση πίστωσης ΚΑ: 	20.6634.02

20.6634.01

35.6634.01

60.7341.001

Κωδικοί ειδών κατά CPV: 	39830000-9

19640000-4

33771000-5

33700000-7

33771200-7

Οικονομικό έτος: 		2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         					Είδη καθαριότητας και

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 					ευπρεπισμού  για την κάλυψη των

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	αναγκών του Δήμου Κορδελιού-

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 	Ευόσμου

Αριθ. Μελέτης : 132/ 2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  € 72.884,47

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού € 72.884,47 αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών Δήμου Κορδελιού Ευόσμου για το έτους 2016.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά έως 31/12/2016 στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύουν.

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς του προμηθευτή,  τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33, 34 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υλικών και αποστολής στο φορέα των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Συγχρόνως με την κατάθεση των προσφορών οι  προμηθευτές θα καταθέσουν –απαραίτητα- στο  Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του  Δήμου (Παύλου Μελά 24, Τ.Κ.562 24, Εύοσμος)  δείγματα των αναγραφόμενων ειδών.

Μόνο όσων συμμετεχόντων τα δείγματα πληρούν τις προϋποθέσεις, και είναι πολύ καλής  ποιότητας  θα  ανοιχθούν  οι  οικονομικές  προσφορές.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Εξαίρεση αποτελεί η Ομάδα Β.4 (βρεφικές πάνες) του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών Δήμου Κορδελιού Ευόσμου για την οποία η κατακύρωση θα γίνει στην χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο της ομάδας.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο της προς προμήθειας ποσότητας των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.

Ειδικότερα για τις πάνες του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, επειδή δεν μπορεί να προβλεφθεί ο αριθμός και η ηλικία των βρεφών που θα φιλοξενηθούν, τα τεμάχια για κάθε μέγεθος πάνας είναι ενδεικτικά και ως εκ τούτου μπορούν να ζητηθούν λιγότερα (ή και καθόλου σε περίπτωση που δεν φιλοξενηθεί βρέφος) ή περισσότερα τεμάχια από κάθε μέγεθος πάνας ανάλογα με τις ανάγκες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να ξεπεραστεί το σύνολο του προϋπολογισμού για όλα τα μεγέθη αθροιστικά (Ομάδα Β.4).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31/12/2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου των ειδών και όχι πέραν τις 31/12/2016.

Τα προς  προμήθεια είδη  αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό  που  επισυνάπτεται.

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016 και συγκεκριμένα τους:

α) Κ.Α. 20.6634.02 ποσού € 44.950,00 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Ομάδας  A.1 και της Ομάδας Α.2.

β) K.A. 20.6634.01 ποσού € 9.982,00 με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Ομάδας Α.3 με σειρά Α/Α από το 1 έως το 3 (μέρος για το είδος 2).

γ) Κ.Α. 35.6634.01 ποσού € 6.996,08 με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα πάρκα», για το είδος 2 (μέρος) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Ομάδας Α.3.

δ) Κ.Α. 60.7341.001 ποσού € 10.956,39 με τίτλο «Πράξη Δημιουργίας και Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών - θυμάτων βίας», για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των Ομάδων Β.1,  Β.2, Β.3, Β.4 και Β.5.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών Δήμου Κορδελιού Ευόσμου» (ΟΠΣ 5000559)  που αφορά στη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» με κωδικό 014.9iii/ΑΑ ΟΠΣ 1319/8-2-2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και στον  Άξονα Προτεραιότητας 9Β :«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας  - ΕΚΤ»,  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υπ΄αριθμ 1533/8-3-2016 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας και σύμφωνα με την 135/2016 απόφαση του Δ.Σ. έγκριση υλοποίησης της Πράξης και την απόφαση 136/2016 έγκριση υλοποίησης  του υποέργου με ίδια μέσα, σε σχέση με τη λειτουργία του Προγράμματος, απαραίτητη είναι η προμήθεια ειδών όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο ενδεικτικό προϋπολογισμό των Ομάδων Β.1,  Β.2, Β.3, Β.4 και Β.5.

Oι κωδικοί αριθμοί είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV) της προμήθειας είναι οι εξής:

39830000-9 : Προϊόντα καθαρισμού

19640000-4 : Σάκοι και τσάντες απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

33771000-5 : Προϊόντα υγιεινής από χαρτί

33700000-7: Προϊόντα ατομικής περιποίησης

33771200-7: Βρεφικές πάνες

H προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

- Τις διατάξεις της υπ'αριθ.11389/93 Υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ.Β'185/23-3-93) "περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΕΚΠΟΤΑ).

- Το άρθρο 2, παρ.12 του Ν.2286/95 που αφορά τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

- Την Π1/3305/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010).

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06.

- Του Ν.4281/2014 όπως ισχύει.

2.TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών.

Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται το μέγεθος της συσκευασίας ανάλογα με το προσφερόμενο είδος (βάρος, αριθμός τεμαχίων, λίτρα, μέτρο).

Η παράδοση των ειδών στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία θα πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου υπαλλήλου.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)  όπου θα αναφέρεται:

- ότι η τιμή της προσφοράς του περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των ειδών στο χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

- ότι η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2016.

- ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

- ότι  τα είδη προέρχονται από νομίμως  λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.

- η χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής των ειδών.

- ότι η πώληση των ειδών επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- ότι τα προσφερόμενα είδη είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές και είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

- ότι αποδέχεται το δικαίωμα του Δήμου να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.

Για τα είδη που ταξινομούνται ως καλλυντικά (δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνα) ειδικά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα :

- ΟΔΗΓΙΑ 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35 /EEC και ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΔΥΓ3(α)ΓΠ132979, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005).

- Ο Ν. 1316/83 «Ίδρυση Οργάνωση και αρμοδιότητες ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.1965/91, όπως ισχύει.

- H με  αρ. Πρωτ. 48957-12/7/2010 Εγκύκλιο – Απόφαση του ΕΟΦ.

- Ο Κανονισμός Νο. 1223/2009.

- Η υπ΄ αριθ. 22247/15 -3-2013 Εγκύκλιο του ΕΟΦ.

Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

- Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του.

- KYA 381/2005 Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006).

- Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν). Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002).

- K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ.

- OΔΗΓΙΑ 91/155/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2001/58/ΕΕ περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερών κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα.

- Κανονισμός (ΕΚ 1907/2006) ως ισχύει (REACH).

- ΥΑ Α2-861 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. όσον αφορά τα απορρυπαντικά, άρθρο 84 εκτός από το πρώτο εδάφιο του στοιχείου ΣΤ’, παρ. 1, του άρθρου αυτού.

Ακόμη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω:

- Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.

- Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος.

- Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

- Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.

- Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.

- Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.

- Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων.

- Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό.

- Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.

- Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών.

- Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση «μακριά από παιδιά», το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

- Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών –καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο .

- Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

- Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.

Τα απολυμαντικά – αντισηπτικά χεριών θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση σε ισχύ του Ε.Ο.Φ. υποχρεωτικά σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως ακολούθως:

1) Υπουργική Απόφαση Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ Β΄961/23.12.1994) «Κυκλοφορία απολυμαντικών χώρου».

2) Το Π.Δ. 205/16.7.2001 (ΦΕΚ Α΄160, 16/7/2001) :

« Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»

Το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα έχει τροποποιηθεί από:

α) Το Π.Δ. 159/2008 (ΦΕΚ 219Α΄/31.12.2008)

β) Το Π.Δ. 52/2009 (ΦΕΚ 71Α΄/8.5.2009)

γ) Το Π.Δ. 90/2010 (ΦΕΚ 155Α΄/7.9.2010)

δ)Το Π.Δ. 31/2011 (ΦΕΚ 81Α΄/13.4.2011)

ε)Το Π.Δ. 34/5.4.2012 (ΦΕΚ 72Α΄/5.4.2012)

3) Κανονισμός 1451/2007 «σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά».

4) Κανονισμός ΕΕ 528/2012 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (L 167/1, 27.6.2012).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV: 39830000-9)

| ΟΜΑΔΑ Α.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| 1 | ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ | Μεταλλικό κοντάρι μήκους 1,30 cm (μεγάλο-μικρό πάσο). |
| 2 | ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ | Συσκευασία των 50 τεμαχίων, χωρητικότητας 250 ml. |
| 3 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) | Σφουγγαρίστρα απλή οικιακή από νήμα, βάρους 200-300 γρ., με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί για την σφουγγαρίστρα. |
| 4 | ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΟΠ | Αποτελείται από τη βάση ΜΟΠ των 100 cm, το ανταλλακτικό ΜΟΠ Ακρυλικό των 100 cm και το κοντάρι. |
| 5 | ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ | Οινόπνευμα φωτιστικό, μπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι), περίπου 350 ml. |
| 6 | ΔΙΠΛΟ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ | Διπλό σετ σφουγγαρίσματoς, το οποίο αποτελείται από 2 κουβάδες των 25ltr, μία πλαστική πρέσα μεγάλης αντοχής και πλαστική βάση σε 4 περιστρεφόμενες ρόδες με λαβή. |
| 7 | ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ | Απορροφητική σπογγοπετσέτα καθαρισμού (τύπου Wettex) - Συσκευασία των 3 τεμαχίων. |
| 8 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ | Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 10x15x2,5 cm το καθένα /τεμ. Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. |
| 9 | ΠΑΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | Πανί μικροφίμπρας γενικής χρήσης ενδεικτικής διάστασης 60x42 cm. |
| 10 | ΠΑΝΙ ΤΖΑΜΙΩΝ | Πανί μικροφίμπρας τζαμιών ενδεικτικής διάστασης 50x42 cm. |
| 11 | ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι αλουμινίου, μεγάλης αντοχής. |
| 12 | ΓΟΥΝΑΚΙ ΤΖΑΜΙΩΝ | Γουνάκι ανταλ/κό για τα τζάμια 35 cm. |
| 13 | ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ INOX | Υαλοκαθαριστήρας inox με λάστιχο 40 cm. |
| 14 | ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ | Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο διαστάσεων 3x1=3m. |
| 15 | ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ | Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο διαστάσεων 3x1,5=4,5m. |
| 16 | ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | Ξύστρα δαπέδου και τζαμιών μεταλλική με πλαστική λαβή και ανταλλακτικά, θα πρέπει να συνοδεύεται και με το αντίστοιχο μεταλλικό κοντάρι. |
| 17 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) | Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400γρ. με χοντρό κρόσι, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί για την σφουγγαρίστρα. |
| 18 | ΒΑΜΒΑΚΙ 150 γρ | Παράγεται από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό βαμβάκι. Είναι λευκό, μαλακό, καλά λαναρισμένο, αποτελείται από μακριές ίνες και κόβεται εύκολα. Κατάλληλο για καλλυντική – ιατρική χρήση. Πληροί τις προδιαγραφές τις Ελληνικής Φαρμακοποιίας και φέρει σήμανση CE. |
| 19 | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ | Παχύρευστο διάλυμα κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. |
| 20 | ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ | Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές, απολυμαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας καθώς και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. |
| 21 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 750ml | Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ. Θα πρέπει να καθαρίζει, αρωματίζει και να αφαιρεί πουρί και κιτρινίλες. Η σύνθεσή του να είναι τέτοια ώστε να το καθιστά ικανό να αφαιρεί μόνο του όλες τις βρωμιές. Πλαστική συσκευασία των 750 ml στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. |
| 22 | ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, παχύρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη . Να ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Πλαστική συσκευασία των 750 ml στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. |
| 23 | ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 λίτρων | Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες, παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 ltr. |
| 24 | ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 λίτρων | Υγρό απορρυπαντικό γενικού καθαρισμού. Κατάλληλο για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικα, πλακάκι, μάρμαρο και γρανίτι. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 ltr. |
| 25 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 4 λίτρων | Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 ltr. |
| 26 | ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100τεμ/κουτί) | Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Κατασκευή από ειδικού τύπου latex υλικό, μιας χρήσης, μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση CE. |
| 27 | ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ | Πλαστική σαπουνοθήκη τοίχου, χωρητικότητας 500 ml. Κατασκευή από υψηλής αντοχής υλικό που να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Να διαθέτει κλειδαριά. |
| 28 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΕΣΑ | Πλαστική πρέσα για σετ σφουγγαρίσματος με άξονα αλουμινίου. |
| 29 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ | Πινακίδα προειδοποίησης διπλή για βρεγμένο πάτωμα, με χειρολαβή κίτρινου χρώματος,«ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟ» διαστάσεων 30x43x62 (Μ/Β/Υ) περίπου. |
| 30 | ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι αλουμινίου, μεγάλης αντοχής. |
| 31 | ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΝΤΑΡΙ | Σκούπα οικιακή με κοντάρι, ενισχυμένη με τρίχα περίπου 7εκ., 4 σειρών / τεμ., περίπου 26 εκ., με μεταλλικό κοντάρι μήκους 1,30 m. |
| 32 | ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΜΠΑΛΑΚΙ | Ανοξείδωτο ή ορειχάλκινο συρμάτινο σφουγγαράκι εξαιρετικής αντοχής που δε σκουριάζει, σε σπειροειδή μορφή, που δεν αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του, βάρους 40gr περίπου έκαστο. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα, ανά τεμάχιο. |
| 33 | ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 16LT | Πλαστικό καλάθι τουαλέτας (χαρτοδοχείο) χωρητικότητας 16 lt,, με πεντάλ και εσωτερικό πλαστικό κάδο. |
| 34 | ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | Καρότσι απορριμμάτων χρωμίου – πτυσσόμενο με βάση για σακούλα απορριμμάτων Μ60xΠ50xΥ110cm. |
| 35 | ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | Πλαστικό καλάθι γραφείου διαστ. διάμετρος 25-30εκατ., ύψος 25-30 εκατ. περίπου. |
| 36 | ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | Κουβαδάκι πλαστικό, με χερούλι, χωρητικότητας περίπου 3 λίτρων, κατασκευασμένο από πρωτογενές υλικό με μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη αντοχή στα αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά. |

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ (CPV: 33771000-5)

| ΟΜΑΔΑ Α.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ | Χειροπετσέτα ρολό μονόφυλλο, συσκευασία των 12 ρολών x 500gr, πολλαπλών χρήσεων με μεγάλη απορροφητικότητα και αντοχή στο νερό, για χέρια και επιφάνειες χωρίς να αφήνει χνούδι. |
| 2 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ | Δίφυλλο χαρτί ρολό υγείας, συσκευασία των 12 ρολών x 500gr, κατάλληλο για επαγγελματική θήκη χαρτιού υγείας, άριστης ποιότητας, γκοφρέ και καθαρής χαρτόμαζας. Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση. Κατά την παράδοση τα ρολά πρέπει να περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο με τέτοιο τρόπο ώστε κανένα σημείο του χαρτιού καθαριότητας να μην παραμένει εκτεθειμένο. Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις (μήκος - πλάτος) και το βάρος. |

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (CPV:19640000-4)

| ΟΜΑΔΑ Α.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80cm X 110cm ΜΕ ΠΙΕΤΑ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ | Οι πλαστικοί σάκοι θα είναι μαύρου χρώματος και το υλικό κατασκευής τους θα είναι άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο (LDPE). Επίσης να είναι 100% ανακυκλώσιμο, μη τοξικό και όταν καταστρέφεται ή ανακυκλώνεται να μην προξενεί ζημιά στο περιβάλλον. Το υλικό να μην είναι πολύ γυαλιστερό ώστε να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά. Οι σάκοι θα πρέπει να έχουν αντοχή σε σκίσιμο και εφελκυσμό και το πάχος θα είναι τέτοιο (85μm περίπου) ώστε να μην σκίζονται εύκολα από αιχμηρά απορρίμματα. Το πάχος του υλικού, σε όλη την έκταση του σάκου θα πρέπει να είναι το ίδιο. Δεν θα πρέπει να έχουν ραφή σε κανένα άλλο σημείο παρά μόνο στη βάση τους για να αποφευχθεί το σχίσιμό τους όταν είναι βαριές και η κάτω πλευρά (πυθμένας) θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων. Η αναλογία τεμαχίων/ κιλό θα είναι 9-12 τεμάχια ανά κιλό βάρους. Οι σάκοι θα είναι απόλυτα καινούργιοι και πρόσφατης κατασκευής. Επειδή μπορεί να υπάρξει απόκλιση στις διαστάσεις, αναλόγως της κατασκευάστριας εταιρείας θα γίνονται δεκτές και προσφορές που οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών σε ποσοστό έως 10%. |
| 2 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 100cm X 110cm ΜΕ ΠΙΕΤΑ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ | Οι πλαστικοί σάκοι θα είναι μαύρου χρώματος και το υλικό κατασκευής του θα είναι άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο (LDPE). Επίσης να είναι 100% ανακυκλώσιμο, μη τοξικό και όταν καταστρέφεται ή ανακυκλώνεται να μην προξενεί ζημιά στο περιβάλλον. Το υλικό να μην είναι πολύ γυαλιστερό ώστε να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά. Οι σάκοι θα πρέπει να έχουν αντοχή σε σκίσιμο και εφελκυσμό και το πάχος θα είναι τέτοιο (85μm περίπου) ώστε να μην σκίζονται εύκολα από αιχμηρά απορρίμματα. Το πάχος του υλικού, σε όλη την έκταση του σάκου θα πρέπει να είναι το ίδιο. Δεν θα πρέπει να έχουν ραφή σε κανένα άλλο σημείο παρά μόνο στη βάση τους για να αποφευχθεί το σχίσιμό τους όταν είναι βαριές και η κάτω πλευρά (πυθμένας) θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων. Οι σάκοι θα πρέπει να ζυγίζουν περίπου 180 γραμμάρια ο καθένας. Οι σάκοι θα είναι απόλυτα καινούργιοι και πρόσφατης κατασκευής. Επειδή μπορεί να υπάρξει απόκλιση στις διαστάσεις, αναλόγως της κατασκευάστριας εταιρείας θα γίνονται δεκτές και προσφορές που οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών σε ποσοστό έως 10%. |
| 3 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 55cm X 55cm ΜΕ ΠΙΕΤΑ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ | Οι πλαστικοί σάκοι θα είναι μαύρου χρώματος και το υλικό κατασκευής τους θα είναι άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο (LDPE). Επίσης να είναι 100% ανακυκλώσιμο, μη τοξικό και όταν καταστρέφεται ή ανακυκλώνεται να μην προξενεί ζημιά στο περιβάλλον. Οι σάκοι δεν θα πρέπει να έχουν ραφή σε κανένα άλλο σημείο παρά μόνο στη βάση τους για να αποφευχθεί το σχίσιμό τους, το πάχος τους να είναι περίπου 40μm και η κάτω πλευρά (πυθμένας) θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων. Το πάχος του υλικού, σε όλη την έκταση του σάκου θα πρέπει να είναι το ίδιο. Η αναλογία τεμαχίων/ κιλό θα είναι 30-35 τεμάχια ανά κιλό βάρους. Οι σάκοι θα είναι απόλυτα καινούργιοι και πρόσφατης κατασκευής. Επειδή μπορεί να υπάρξει απόκλιση στις διαστάσεις, αναλόγως της κατασκευάστριας εταιρείας θα γίνονται δεκτές και προσφορές που οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών σε ποσοστό έως 10%. |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΞΕΝΩΝΑ) (CPV: 39830000-9)

| ΟΜΑΔΑ Β.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ 20 kg | Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα και πλήρως και να εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα. Να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων και να πλένει αποτελεσματικά και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Να είναι σε συσκευασία όπου θα έχει οδηγίες χρήσης. |
| 2 | ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 2lt | Απορρυπαντικό υγρό για πλύσιμο ρούχων με σύνθεση που να απομακρύνει δύσκολους λεκέδες ακόμα και σε σύντομο πρόγραμμα, χαρίζοντας άρωμα φρεσκάδας και αίσθηση φρεσκοπλυμένου. Να μην περιέχει λευκαντικούς παράγοντες στη σύνθεσή του ώστε να είναι ιδανικό και για χρωματιστά ρούχα. Σε πλαστική φιάλη των 2 λίτρων, πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. |
| 3 | ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4lt | Να είναι φιλικό με την επιδερμίδα , υποαλλεργικό, να μην προκαλεί ερεθισμούς και να προσφέρει απαλότητα και άρωμα φρεσκάδας στα ρούχα. Σε πλαστική φιάλη των 4 λίτρων. |
| 4 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ 500ml | Καθαριστικό με ψεκαστήρα σπρέυ φούρνου 500ml, αποτελεσματικό σε καμένα λίπη. |
| 5 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4lt | Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα, και να διαλύει εύκολα τα λίπη.Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Eιδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.).Σε πλαστική φιάλη των 4 λίτρων. |
| 6 | ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΜΠΑΛΑΚΙ | Ανοξείδωτο ή ορειχάλκινο συρμάτινο σφουγγαράκι εξαιρετικής αντοχής που δε σκουριάζει, σε σπειροειδή μορφή, που δεν αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του, βάρους 40gr περίπου έκαστο. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα, ανά τεμάχιο. |
| 7 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΣΚ. 3 ΤΕΜ. | Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 7x14x2,5 cm το καθένα /τεμ. Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. Σε συσκευασία των 3 τμχ. |
| 8 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ | Ανταλλακτικό φίλτρο απορροφητήρα, για όλους τους τύπους. |
| 9 | ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100τεμ/κουτί) | Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Κατασκευή από ειδικού τύπου latex υλικό, μιας χρήσης, μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση CE. |
| 10 | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ | Αλουμινόχαρτο 30 μέτρων. Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμά από το φως και τις οσμές. Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται και να μην τσακίζει, να χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές ματ και γυαλιστερή. |
| 11 | ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 10μ) | Λαδόκολλα 10 μ., κατάλληλη για μαγείρεμα, φούρνο κλπ. |
| 12 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ 200μ. | Διαφανής μεμβράνη προστασίας τροφίμων. |
| 13 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) | Σακούλες φύλαξης τροφίμων μεσαίου μεγέθους. |
| 14 | ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ | Απορροφητική σπογγοπετσέτα καθαρισμού (τύπου Wettex). |
| 15 | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ | Παχύρευστο διάλυμα κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500ml με αντλία. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, περιεκτικότητασε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. |
| 16 | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ | Παχύρευστο διάλυμα κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. |
| 17 | ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250 ml | Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές -απολυμαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας καθώς και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. |
| 18 | ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, παχύρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη . Να ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Πλαστική συσκευασία των 750 ml στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. |
| 19 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 750ml | Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ. Θα πρέπει να καθαρίζει, αρωματίζει και να αφαιρεί πουρί και κιτρινίλες. Η σύνθεσή του να είναι τέτοια ώστε να το καθιστά ικανό να αφαιρεί μόνο του όλες τις βρωμιές. Πλαστική συσκευασία των 750 ml στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. |
| 20 | ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 1 ltr | Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 1ltr κατάλληλο να διαλύει αμέσως λίπη, κατάλοιπα τροφίμων, πουρί, ακαθαρσίες και όλα τα οργανικά υλικά, χωρίς να βλάπτει τους πλαστικούς σωλήνες. |
| 21 | ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml με ψεκαστήρα | Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με ψεκαστήρα, με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. αδείας κυκλοφορίας. |
| 22 | ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 λίτρων χωρίς ψεκαστήρα | Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. αδείας κυκλοφορίας. |
| 23 | ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ | Οινόπνευμα φωτιστικό, μπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι), περίπου 350 ml. |
| 24 | ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ | Οινόπνευμα καθαρό 95ο βαθμών, κατάλληλο για άμεση αντισηψία σε τραυματισμούς, απολυμάνσεις & καθαρισμούς, περίπου 200 ml. |
| 25 | ΦΙΑΛΑΚΙ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 190 γρ. | Φιαλάκι προπανίου 190γρ. για γκαζάκι υγραερίου. |
| 26 | ΒΑΜΒΑΚΙ 150 γρ | Παράγεται από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό βαμβάκι. Είναι λευκό, μαλακό, καλά λαναρισμένο, αποτελείται από μακριές ίνες και κόβεται εύκολα. Κατάλληλο για καλλυντική – ιατρική χρήση. Πληροί τις προδιαγραφές τις Ελληνικής Φαρμακοποιίας και φέρει σήμανση CE. |
| 27 | ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΝΤΑΡΙ | Σκούπα οικιακή με κοντάρι, ενισχυμένη με τρίχα περίπου 7εκ., 4 σειρών / τεμ., περίπου 26 εκ., με μεταλλικό κοντάρι μήκους 1,30 m. |
| 28 | ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | Κοντάρι μεταλλικό μήκους 1,30 m. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με την αντίστοιχη οικιακή σκούπα που θα επιλεγεί. |
| 29 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΝΤΑΡΙ | Σφουγγαρίστρα απλή οικιακή από νήμα, βάρους 200-300 γρ., με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο μεταλλικό κοντάρι μήκους 1,30 m. |
| 30 | ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | Κοντάρι μεταλλικό μήκους 1,30 m. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με την αντίστοιχη οικιακή σφουγγαρίστρα που θα επιλεγεί. |
| 31 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΝΤΑΡΙ | Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400γρ. με χοντρό κρόσι, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο μεταλλικό κοντάρι μήκους 1,35 m. |
| 32 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) | Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400γρ. με χοντρό κρόσι, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί και θα συνοδεύει την επαγγελματική σφουγγαρίστρα. |
| 33 | ΔΙΠΛΟ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ | Διπλό σετ σφουγγαρίσματος, το οποίο αποτελείται από 2 κουβάδες των 25lit, μία πλαστική πρέσα μεγάλης αντοχής και πλαστική βάση σε 4 περιστρεφόμενες ρόδες με λαβή. |
| 34 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ (INOX) | Καθαριστικό και γυαλιστικό που καθαρίζει και γυαλίζει ανοξείδωτες επιφάνειες όπως νεροχύτες, ψυγεία, πάγκους, δεξαμενές κλπ. Να χρησιμοποιείται αυτούσιο. Σε συσκευασία των 500 ml. |
| 35 | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 5 kg | Απολυμαντικό απορρυπαντικό με βάση το τεταρτοταγές άλας του αμμωνίου με μικροβιοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση. Κατάλληλο για απολύμανση δαπέδου και επιφανειών, για την απολύμανση κάδων απορριμμάτων, ψυγεία τροφίμων και για χώρους υγιεινής. Εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές από όλες τις πλενόμενες επιφάνειες. Συσκευασία σε πλαστικό δοχείο των 5kg. |
| 36 | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ 1ltr | Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 1ltr. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών. |
| 37 | ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4ltr | Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, με ενεργά συστατικά που διαλύουν τα λίπη και τις πρωτεΐνες. Συσκευασία 4 λίτρων. |
| 38 | ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ | Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο πιάτων στο πλυντήριο. Συσκευασία 2 κιλών. |

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ (ΞΕΝΩΝΑ) (CPV: 33771000-5)

| ΟΜΑΔΑ Β.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ | Χαρτοπετσέτες (33Χ33 cm) οικιακής χρήσης λευκές συσκ. 100 τεμαχίων. |
| 2 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ | Δίφυλλο χαρτί ρολό υγείας, συσκευασία των 12 ρολών x 500gr, κατάλληλο για επαγγελματική θήκη χαρτιού υγείας, άριστης ποιότητας, γκοφρέ και καθαρής χαρτόμαζας. Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση. Κατά την παράδοση τα ρολά πρέπει να περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο με τέτοιο τρόπο ώστε κανένα σημείο του χαρτιού καθαριότητας να μην παραμένει εκτεθειμένο. Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις (μήκος - πλάτος) και το βάρος. |
| 3 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (4000 φύλλα) | Πετσέτες για τα χέρια, μονόφυλλες, διαστάσεων περίπου 21Χ25cm τυλιγμένες με πλαστικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα σημείο του χαρτιού καθαριότητας να μην παραμένει εκτεθειμένο. Θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος - πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και την ποιότητα του χαρτιού που προσφέρουν Ο χρήστης θα πρέπει να τραβάει μία χειροπετσέτα τη φορά. Συσκευασία 4.000 φύλλων τουλάχιστον/κιβώτιο. |
| 4 | ΧΑΡΤΙ (ΡΟΛΟ) ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό 800 γρ., διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 800 γρ. με απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία των 6 τεμαχίων, σε πλαστικό περίβλημα. |
| 5 | ΧΑΡΤΙ (ΡΟΛΟ) ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό 450 γρ., διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 450 γρ. με απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία των 12 τεμαχίων, σε πλαστικό περίβλημα. |

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ (ΞΕΝΩΝΑ) (CPV: 33700000-7)

| - ΟΜΑΔΑ Β.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (70-80 ΤΜΧ) | - Μωρομάντηλα 70-80 τεμ. Χωρίς οινόπνευμα. Υποαλλεργικά με ουδέτερο PH. |
| 2 | ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (14ΤΜΧ) | - Κανονικού μήκους σερβιέτα, λεπτή, με φτερά προστασίας. Με κάλυμμα απαλό σαν βαμβάκι και απορροφητικό πυρήνα για να εγκλωβίζει την υγρασία. |
| 3 | ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 1ltr | - Υδατικό παχύρρευστο διάλυμα σε διάφορα χρώματα, αρωματικό σε πλαστική συσκευασία του 1 ltr. |
| 4 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 500 ml | - Υδατικό παχύρρευστο διάλυμα σε διάφορα χρώματα, αρωματικό, να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH, με αγνά συστατικά και ήπια δράση, καθαρίζει απαλά το δέρμα σε πλαστική συσκευασία των 500 ml. |
| 5 | ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΥ 125 γρ | - Μπάρα σαπουνιού με εκχυλίσματα χαμομηλιού, ενυδατώνει και απαλύνει το δέρμα, δερματολογικά ελεγμένο και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. |
| 6 | ΣΑΜΠΟΥΑΝ 500 ml | Υδατικό παχύρρευστο διάλυμα σε διάφορα χρώματα, αρωματικό, καθαρίζει τα μαλλιά από διάφορα κατάλοιπα λιπαρών και άλλων ουσιών, περιβαλλοντικών ρύπων, επιδερμίδας, πιτυρίδας καθώς και άλλων καταλοίπων στην επιφάνεια των τριχών και της επιδερμίδας. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 ml. |
| 7 | ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 500 ml | Υδατικό παχύρρευστο διάλυμα σε διάφορα χρώματα, αρωματικό, υποαλλεργικό με ουδέτερο PH, με αγνά συστατικά και ήπια δράση, καθαρίζει απαλά τα μαλλιά, σε πλαστική συσκευασία των 500 ml. |
| 8 | ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 100 ml | - Πάστα ή γέλη που προστατεύει από την τερηδόνα, περιποιείται τα δόντια και τα ούλα και προσφέρει αίσθηση φυσικής φρεσκάδας στο στόμα. Συσκευασμένη σε σωληνάριο των 100 ml. |
| 9 | ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | - Οδοντόβουρτσα μέτρια, καθαρίζει τα δόντια σε βάθος, με ίνες σε διαφορετικά επίπεδα, χωρίς να τραυματίζει τα ούλα. Με εργονομικό σχεδιασμό της λαβής που επιτρέπει άνετο και μοναδικό έλεγχο κατά το βούρτσισμα. |
| 10 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ | - Σφουγγάρι μπάνιου οβάλ σκληρό-μαλακό. Ιδανικό για απαλό καθάρισμα του σώματος, διαστάσεων 15x8x5cm περίπου. |

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (ΞΕΝΩΝΑ) (CPV:33771200-7)

| - ΟΜΑΔΑ Β.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Νο 1 | - Βρεφικές πάνες που προσφέρουν απορροφητικότητα και σχεδιάστηκαν με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, φιλικότητα προς το βρεφικό δέρμα, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη, σίγουρη και ασφαλή προστασία. Με πιστοποίηση για απουσία βλαβερών ουσιών. Μέγεθος πάνας Νο 1. Σε συσκευασία περίπου 28 τμχ. |
| 2 | ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Νο 2 | Βρεφικές πάνες που προσφέρουν απορροφητικότητα και σχεδιάστηκαν με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, φιλικότητα προς το βρεφικό δέρμα, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη, σίγουρη και ασφαλή προστασία. Με πιστοποίηση για απουσία βλαβερών ουσιών. Μέγεθος πάνας Νο 2. Σε συσκευασία περίπου 50 τμχ. |
| 3 | ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Νο 3 | Βρεφικές πάνες που προσφέρουν απορροφητικότητα και σχεδιάστηκαν με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, φιλικότητα προς το βρεφικό δέρμα, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη, σίγουρη και ασφαλή προστασία. Με πιστοποίηση για απουσία βλαβερών ουσιών. Μέγεθος πάνας Νο 3. Σε συσκευασία περίπου 56 τμχ. |
| 4 | ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Νο 4 | - Βρεφικές πάνες που προσφέρουν απορροφητικότητα και σχεδιάστηκαν με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, φιλικότητα προς το βρεφικό δέρμα, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη, σίγουρη και ασφαλή προστασία. Με πιστοποίηση για απουσία βλαβερών ουσιών. Μέγεθος πάνας Νο 4. Σε συσκευασία περίπου 50 τμχ. |
| 5 | ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Νο 4+ | - Βρεφικές πάνες που προσφέρουν απορροφητικότητα και σχεδιάστηκαν με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, φιλικότητα προς το βρεφικό δέρμα, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη, σίγουρη και ασφαλή προστασία. Με πιστοποίηση για απουσία βλαβερών ουσιών. Μέγεθος πάνας Νο 4+. Σε συσκευασία περίπου 46 τμχ. |
| 6 | ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Νο 5 | - Βρεφικές πάνες που προσφέρουν απορροφητικότητα και σχεδιάστηκαν με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, φιλικότητα προς το βρεφικό δέρμα, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη, σίγουρη και ασφαλή προστασία. Με πιστοποίηση για απουσία βλαβερών ουσιών. Μέγεθος πάνας Νο 5. Σε συσκευασία περίπου 44 τμχ. |
| 7 | ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Νο 5+ | - Βρεφικές πάνες που προσφέρουν απορροφητικότητα και σχεδιάστηκαν με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, φιλικότητα προς το βρεφικό δέρμα, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη, σίγουρη και ασφαλή προστασία. Με πιστοποίηση για απουσία βλαβερών ουσιών. Μέγεθος πάνας Νο 5+. Σε συσκευασία περίπου 42 τμχ. |
| 8 | ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Νο 6 | - Βρεφικές πάνες που προσφέρουν απορροφητικότητα και σχεδιάστηκαν με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, φιλικότητα προς το βρεφικό δέρμα, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη, σίγουρη και ασφαλή προστασία. Με πιστοποίηση για απουσία βλαβερών ουσιών. Μέγεθος πάνας Νο 6. Σε συσκευασία περίπου 40 τμχ. |

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΞΕΝΩΝΑ) (CPV:19640000-4)

| ΟΜΑΔΑ Β.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80cm X 110cm ΜΕ ΠΙΕΤΑ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ | Οι πλαστικοί σάκοι θα είναι μαύρου χρώματος και το υλικό κατασκευής τους θα είναι άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο (LDPE). Επίσης να είναι 100% ανακυκλώσιμο, μη τοξικό και όταν καταστρέφεται ή ανακυκλώνεται να μην προξενεί ζημιά στο περιβάλλον. Το υλικό να μην είναι πολύ γυαλιστερό ώστε να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά. Οι σάκοι θα πρέπει να έχουν αντοχή σε σκίσιμο και εφελκυσμό και το πάχος θα είναι τέτοιο (85μm περίπου) ώστε να μην σκίζονται εύκολα από αιχμηρά απορρίμματα. Το πάχος του υλικού, σε όλη την έκταση του σάκου θα πρέπει να είναι το ίδιο. Δεν θα πρέπει να έχουν ραφή σε κανένα άλλο σημείο παρά μόνο στη βάση τους για να αποφευχθεί το σχίσιμό τους όταν είναι βαριές και η κάτω πλευρά (πυθμένας) θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων. Η αναλογία τεμαχίων/ κιλό θα είναι 9-12 τεμάχια ανά κιλό βάρους. Οι σάκοι θα είναι απόλυτα καινούργιοι και πρόσφατης κατασκευής. Επειδή μπορεί να υπάρξει απόκλιση στις διαστάσεις, αναλόγως της κατασκευάστριας εταιρείας θα γίνονται δεκτές και προσφορές που οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών σε ποσοστό έως 10%. |
| 2 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 100cm X 110cm ΜΕ ΠΙΕΤΑ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ | Οι πλαστικοί σάκοι θα είναι μαύρου χρώματος και το υλικό κατασκευής του θα είναι άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο (LDPE). Επίσης να είναι 100% ανακυκλώσιμο, μη τοξικό και όταν καταστρέφεται ή ανακυκλώνεται να μην προξενεί ζημιά στο περιβάλλον. Το υλικό να μην είναι πολύ γυαλιστερό ώστε να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά. Οι σάκοι θα πρέπει να έχουν αντοχή σε σκίσιμο και εφελκυσμό και το πάχος θα είναι τέτοιο (85μm περίπου) ώστε να μην σκίζονται εύκολα από αιχμηρά απορρίμματα. Το πάχος του υλικού, σε όλη την έκταση του σάκου θα πρέπει να είναι το ίδιο. Δεν θα πρέπει να έχουν ραφή σε κανένα άλλο σημείο παρά μόνο στη βάση τους για να αποφευχθεί το σχίσιμό τους όταν είναι βαριές και η κάτω πλευρά (πυθμένας) θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων. Οι σάκοι θα πρέπει να ζυγίζουν περίπου 180 γραμμάρια ο καθένας. Οι σάκοι θα είναι απόλυτα καινούργιοι και πρόσφατης κατασκευής. Επειδή μπορεί να υπάρξει απόκλιση στις διαστάσεις, αναλόγως της κατασκευάστριας εταιρείας θα γίνονται δεκτές και προσφορές που οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών σε ποσοστό έως 10%. |
| 3 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 55cm X 55cm ΜΕ ΠΙΕΤΑ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ | Οι πλαστικοί σάκοι θα είναι λευκού χρώματος και το υλικό κατασκευής τους θα είναι άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο (LDPE). Επίσης να είναι 100% ανακυκλώσιμο, μη τοξικό και όταν καταστρέφεται ή ανακυκλώνεται να μην προξενεί ζημιά στο περιβάλλον. Οι σάκοι δεν θα πρέπει να έχουν ραφή σε κανένα άλλο σημείο παρά μόνο στη βάση τους για να αποφευχθεί το σχίσιμό τους, το πάχος τους να είναι περίπου 40μm και η κάτω πλευρά (πυθμένας) θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων. Το πάχος του υλικού, σε όλη την έκταση του σάκου θα πρέπει να είναι το ίδιο. Η αναλογία τεμαχίων/ κιλό θα είναι 30-35 τεμάχια ανά κιλό βάρους. Οι σάκοι θα είναι απόλυτα καινούργιοι και πρόσφατης κατασκευής. Επειδή μπορεί να υπάρξει απόκλιση στις διαστάσεις, αναλόγως της κατασκευάστριας εταιρείας θα γίνονται δεκτές και προσφορές που οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών σε ποσοστό έως 10%. |

Ημερομηνία:   07/07/2016						Ημερομηνία:  07/07/2016

|  | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
| Η Συντάξασα | Η Προϊσταμένη | Η Διευθύντρια |

ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                        ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ  ΧΑΡΟΥΛΑ                          ΝΥΔΡΑ – ΥΔΡΑΙΟΥ  ΑΝΝΑ