#### ΙΙ.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Σύστημα Εξυπηρετητών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
|  | Rackable – Αριθμός U | 1 |  |  |
|  | Οι προτεινόμενοι εξυπηρετητές θα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας & σύγχρονης τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Motherboard το οποίο να υποστηρίζει δύο τουλάχιστον επεξεργαστές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος – Κατασκευαστής- Σειρά – Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά Ποιότητας, Ασφάλειας | CE, Energy Star Server 2.0 |  |  |
|  | Κεντρική μονάδα επεξεργασίας |  |  |  |
|  | Αριθμός προ-εγκατεστημένων επεξεργαστών | 2 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενες CPU στη μέγιστη σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος | >= 2 |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή | >= 10 |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή | >= 2.4GHz |  |  |
|  | Ταχύτητα System Bus επεξεργαστή | >= 8.0 GT/s |  |  |
|  | Thermal Design Power (TDP) | <= 90W |  |  |
|  | Κυρία Μνήμη |  |  |  |
|  | Προεγκατεστημένη μνήμη (GB) | >= 128 |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (TB) | >= 1.5 |  |  |
|  | Τεχνολογία DDR4 RDIMM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστη χωρητικότητα ανά memory module | 16GB |  |  |
|  | Μέγιστο Bandwidth της μνήμης βάσει αρχιτεκτονικής | >=2400 MHz |  |  |
|  | Περιγραφή I/O BUS: |  |  |  |
|  | Αριθμός slots PCIe 3.0 | >=3 |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα |  |  |  |
|  | Σειριακές θύρες | >=1 |  |  |
|  | Θύρες USB 3.0 | >=2 |  |  |
|  | Θύρες USB 2.0 | >=2 |  |  |
|  | Θύρες VGA | >=2 |  |  |
|  | Θύρες Ethernet ταχύτητας Gigabit | >=4 |  |  |
|  | Θύρες Ethernet ταχύτητας 10 Gigabit (SFP+) | >=2 |  |  |
|  | Εσωτερική χωρητικότητα |  |  |  |
|  | Διπλή (dual/redundant) Internal SD module and 2x 16GB SD Cards για την εγκατάσταση του λογισμικού virtualization. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάφορα |  |  |  |
|  | Μονάδα DVD-ROM | NAI |  |  |
|  | Rack Rails με Cable Management | NAI |  |  |
|  | Διαθεσιμότητα συστήματος |  |  |  |
|  | Δεύτερο redundant τροφοδοτικό σε διάταξη 1+1 | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα on-line αλλαγής τροφοδοτικού | NAI |  |  |
|  | Λοιπά χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Να προσφερθεί ξεχωριστή κάρτα με αποκλειστική θύρα δικτύου πλήρους απομακρυσμένης πρόσβασης με web-based GUI που προσφέρει: - Power Control (restart, shutdown, power-on) - Boot Capture - Server Configuration Backup - Boot Control - Crash screen capture - Real-time Power Meter - Power thresholds & alerts - Real-time power graphing - Historical Power Counters - Temperature monitoring - Email Alerting - Fan monitoring - Power Supply monitoring - Memory monitoring - CPU monitoring - RAID monitoring - NIC monitoring - HD monitoring | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση – Τεχνική Υποστήριξη - Εγκατάσταση |  |  |  |
|  | Οι εγκαταστάτες μηχανικοί να διαθέτουν πιστοποίηση από τον Κατασκευαστή. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τηλεφωνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή 24x7x365 | >=5 έτη |  |  |
|  | Ανταπόκριση on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης από τον κατασκευαστή | >=5 έτη |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση –τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού και να προσφέρεται στην Ελλάδα. | NAI |  |  |

| Σύστημα αποθήκευσης (SAN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά - Αρχιτεκτονική |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Rackable να αναφερθεί ο αριθμός των U | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθεί Κεντρικό Σύστημα Αποθήκευσης (storage). H συσκευή θα πρέπει να είναι μια και ενιαία, με ένα λειτουργικό σύστημα (unified storage) και θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει όλες τις διαθέσιμες μεθόδους σύνδεσης servers και storage (iSCSI , FCP, FCoE, NFS , CIFS) χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του Κατασκευαστή. | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθεί το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού που θα επιτρέπει το διαμοιρασμό και τη διαχείριση των λογικών μονάδων δίσκων (LUNs) του Συστήματος Αποθήκευσης σε όλους τους servers που θα συμμετέχουν στο SAN | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα δυναμικής αύξησης και δυναμικής μείωσης του κάθε LUN | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθεί το πρωτόκολλο διασύνδεσης SAN: iSCSI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθεί το πρωτόκολλο διασύνδεσης SAN: FCP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθεί το πρωτόκολλο διασύνδεσης NAS: CIFS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθεί το πρωτόκολλο διασύνδεσης NAS: NFS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Δίσκων - Controllers |  |  |  |
|  | Να προσφερθεί raw χωρητικότητα σε δίσκους SAS 10k | >= 24ΤΒ |  |  |
|  | Να προσφερθεί raw χωρητικότητα σε δίσκους SSD | >= 3,7TB |  |  |
|  | Δύο (2) controllers σε υλοποίηση active-active με αυτόματο failover και load balancing των λογικών μονάδων δίσκων (LUNs). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη flash τεχνολογίας NVMe για επιτάχυνση των εργασιών με ταυτόχρονη μείωση του latency | >= 512GB / controller |  |  |
|  | Να διαθέτει μνήμη τύπου ECC | >= 32GB / controller |  |  |
|  | Unified θύρες επικοινωνίας FC8/FC16/FCoE/1-GbE/1GbE ανά controller | >=4 |  |  |
|  | Θύρες 10Gigabit Ethernet ανά controller | >=2 |  |  |
|  | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει καλώδια για τη σύνδεση του Storage με τους servers δηλαδή καλώδια χαλκού με ενσωματωμένα οπτικά transceivers στα άκρα τους (καλώδια 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter) | 4 |  |  |
|  | Επεκτασιμότητα |  |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων χωρίς προσθήκη επιπλέον RAID controllers ή μνήμης cache στους ελεγκτές αυτούς | >=144 |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά iSCSI |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Multi-pathing | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Λογισμικού |  |  |  |
|  | Λογισμικό πλήρους κεντρικής διαχείρισης και παρακολούθησης του υποσυστήματος από περιβάλλον GUI. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δημιουργίας τοπικών στιγμιαίων αντιγράφων (snapshots) με αντίστοιχη προσφορά των κατάλληλων αδειών χρήσης. Να προσφερθεί ως λειτουργικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη συστοιχίας δίσκων τύπου RAID6 τόσο διπλού (Double parity) όσο και τριπλού (Triple Parity) parity level για προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων από ταυτόχρονη αστοχία δύο και τριών δίσκων αντίστοιχα. Να προσφερθεί ως λειτουργικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη διαφανούς inline συμπίεσης των δεδομένων. Να προσφερθεί ως λειτουργικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη πλήρους εκμετάλλευσης των 4k blocks διαμέσου τεχνικών ολοκλήρωσης (compaction) όπου δεδομένα μικρότερα των 4k συγκεντρώνονται σε ένα 4k block μειώνοντας το χώρο που σε διαφορετική περίπτωση θα καταλαμβάνονταν χωρίς να περιέχονται πραγματικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη ειδοποίηση του administrator σε περίπτωση βλάβης (SMS Gateway, email alert) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου διαμέσου τεχνικών Block Level Deduplication (λογική διαγραφή πολλαπλών αντιγραφών του ίδιου περιεχομένου στους δίσκους). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Εγκατάσταση |  |  |  |
|  | Προσφερόμενη εγγύηση όλων των παραπάνω (λογισμικού και υλικού) | >= 5έτη |  |  |
|  | Να περιγραφεί η υπηρεσία υποστήριξης για το διάστημα εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι εγκαταστάτες μηχανικοί να διαθέτουν πιστοποίηση από τον Κατασκευαστή. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. | ΝΑΙ |  |  |

| Δικτυακοί μεταγωγείς (Gigabit Access Switches) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποσότητα / Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
|  | Ο μεταγωγός θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί σε standard rack 19” και σε PDU τύπου C13 για τροφοδοσία ρεύματος | NAI |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. | NAI |  |  |
|  | Nα είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή με το σύστημα εξυπηρετητών | NAI |  |  |
|  | Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE του Switch | NAI |  |  |
|  | Διαστάσεις του switch (ύψος σε U) | ≤ 1U |  |  |
|  | Broadcast Storm Control | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διπλοί redundant ανεμιστήρες μεταβλητής ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει redundant τροφοδοσία, είτε ενσωματωμένη είτε σε μορφή εξωτερικής τροφοδοσίας συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον καλωδίου τροφοδοσίας τύπου C13 (PDU type) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές |  |  |  |
|  | CPU memory | ≥ 1GB |  |  |
|  | Flash memory | ≥ 256MB |  |  |
|  | Packet Buffer memory | ≥ 1.5MB |  |  |
|  | Αριθμός παρεχόμενων θυρών 1G auto-sensing | ≥ 48 |  |  |
|  | Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10G auto-sensing | ≥ 4 |  |  |
|  | Αριθμός παρεχόμενων καλωδίων SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 0.5 μέτρων | ≥ 1 |  |  |
|  | Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία auto negotiation (speed, flow control) | NAI |  |  |
|  | Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης εναλλαγής MDI/MDIX | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στην ίδια στοίβα (stack) | ≥ 4 |  |  |
|  | Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαμεταγωγής (throughput) | ≥ 175 Gbps |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός Υποστηριζόμενων VLAN | ≥ 512 |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός MAC addresses | ≥ 16.000 |  |  |
|  | Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet forwarding rate) | ≥ 164 Mpps |  |  |
|  | Flow-based Port Mirroring | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Jumbo Frames | ≥ 9000 bytes |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1v (protocol based VLANs) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) και ΙΕΕΕ 802.1w (RSTP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη per VLAN RSTP | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Voice VLAN | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3ad | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3x (flow control) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv4/IPv6 | NAI |  |  |
|  | Yποστήριξη RIPv1, RIPv2 | NAI |  |  |
|  | IPv4 & IPv6 Static Routes | ≥ 128 |  |  |
|  | IPv4 Dynamic Routes | ≥ 256 |  |  |
|  | RIP routing interfaces | ≥ 128 |  |  |
|  | VLAN routing interfaces | ≥ 128 |  |  |
|  | ARP entries | ≥ 2.048 |  |  |
|  | NDP entries | ≥ 400 |  |  |
|  | Port based QoS, Flow based QoS | NAI |  |  |
|  | L4 Trusted Mode (TCP/UDP) | NAI |  |  |
|  | RSPAN | NAI |  |  |
|  | Να διαθέτει USB port & RJ-45 Management Port | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω σειριακής κονσόλας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Telnet/SSH, SSL, SNMP v1/v2/v3, ΗΤΤΡ | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RMON groups 1,2,3,9 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3ΑX (LAG load balancing) | NAI |  |  |
|  | IP Address Filtering | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη LDAP Extensions | NAI |  |  |
|  | Λοιπά |  |  |  |
|  | Φυσική εγκατάσταση, παραμετροποίηση, έλεγχος καλής λειτουργίας με την υποδομή, εκπαίδευση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Συνολική εγγύηση συστήματος με τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 και ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day | ≥ 5 έτη |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού και να προσφέρεται στην Ελλάδα. | NAI |  |  |

| Δικτυακός μεταγωγέας με δυνατότητα διαχείρισης (Gigabit Management/Access Switch) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποσότητα / Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Ο μεταγωγός θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί σε standard rack 19” και σε PDU τύπου C13 για τροφοδοσία ρεύματος | NAI |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. | NAI |  |  |
|  | Nα είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή με το σύστημα εξυπηρετητών | NAI |  |  |
|  | Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE του Switch | NAI |  |  |
|  | Διαστάσεις του switch (ύψος σε U) | ≤ 1U |  |  |
|  | Broadcast Storm Control | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διπλοί redundant ανεμιστήρες μεταβλητής ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει redundant τροφοδοσία, είτε ενσωματωμένη είτε σε μορφή εξωτερικής τροφοδοσίας συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον καλωδίου τροφοδοσίας τύπου C13 (PDU type) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές |  |  |  |
|  | CPU memory | ≥ 1GB |  |  |
|  | Flash memory | ≥ 256MB |  |  |
|  | Packet Buffer memory | ≥ 1.5MB |  |  |
|  | Αριθμός παρεχόμενων θυρών 1G auto-sensing | ≥ 24 |  |  |
|  | Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10G auto-sensing | ≥ 4 |  |  |
|  | Αριθμός παρεχόμενων καλωδίων SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 0.5 μέτρων | ≥ 1 |  |  |
|  | Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία auto negotiation (speed, flow control) | NAI |  |  |
|  | Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης εναλλαγής MDI/MDIX | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στην ίδια στοίβα (stack) | ≥ 4 |  |  |
|  | Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαμεταγωγής (throughput) | ≥ 128 Gbps |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός Υποστηριζόμενων VLAN | ≥ 512 |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός MAC addresses | ≥ 16.000 |  |  |
|  | Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet forwarding rate) | ≥ 128 Mpps |  |  |
|  | Flow-based Port Mirroring | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Jumbo Frames | ≥ 9000 bytes |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1v (protocol based VLANs) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) και ΙΕΕΕ 802.1w (RSTP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη per VLAN RSTP | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Voice VLAN | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3ad | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3x (flow control) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv4/IPv6 | NAI |  |  |
|  | Yποστήριξη RIPv1, RIPv2 | NAI |  |  |
|  | IPv4 & IPv6 Static Routes | ≥ 128 |  |  |
|  | IPv4 Dynamic Routes | ≥ 256 |  |  |
|  | RIP routing interfaces | ≥ 128 |  |  |
|  | VLAN routing interfaces | ≥ 128 |  |  |
|  | ARP entries | ≥ 2.048 |  |  |
|  | NDP entries | ≥ 400 |  |  |
|  | Port based QoS, Flow based QoS | NAI |  |  |
|  | L4 Trusted Mode (TCP/UDP) | NAI |  |  |
|  | RSPAN | NAI |  |  |
|  | Να διαθέτει USB port & RJ-45 Management Port | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω σειριακής κονσόλας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Telnet/SSH, SSL, SNMP v1/v2/v3, ΗΤΤΡ | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RMON groups 1,2,3,9 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3ΑX (LAG load balancing) | NAI |  |  |
|  | IP Address Filtering | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη LDAP Extensions | NAI |  |  |
|  | Λοιπά |  |  |  |
|  | Φυσική εγκατάσταση, παραμετροποίηση, έλεγχος καλής λειτουργίας με την υποδομή, εκπαίδευση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Συνολική εγγύηση συστήματος με τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 και ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day | ≥ 5 έτη |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού | NAI |  |  |

| Firewall |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Να προσφερθεί συσκευή firewall για την προστασία του δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής του προσφερόμενου firewall | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
|  | Αρχιτεκτονικής Stateful Inspection Cut-Through Proxy ή λειτουργικά ισοδύναμη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνολικό Firewall throughput | ≥ 7 Gbps |  |  |
|  | Firewall Latency (64byte UDP Packets) | ≤ 3 μs |  |  |
|  | Συνολικό Throughput σε κρυπτογραφημένη κίνηση (IPSec VPN) (Mbps) | ≥ 4 Gbps |  |  |
|  | Υποστήριξη IPSec VPN χρηστών | ≥ 5.000 |  |  |
|  | Υποστήριξη IPS Throughput | ≥1.9 Gbps |  |  |
|  | Υποστήριξη SSL VPN Throughput | ≥ 250 Mbps |  |  |
|  | Υποστήριξη SSL VPN χρηστών | ≥ 300 |  |  |
|  | Υποστήριξη Application Control Throughput | ≥ 800 Mbps |  |  |
|  | Λειτουργία Antispam | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργία Data Loss Prevention (DLP) fingerprinting | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργιών Traffic Shaping και Server Load Balancing (SLB) | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα ταυτόχρονων συνδέσεων | ≥ 2.000.000 |  |  |
|  | Να διαθέτει Gigabit Ethernet interfaces | ≥ 14 |  |  |
|  | Να διαθέτει Gigabit SFP interfaces (συμπεριλαμβανομένου των SFP RJ45 transceiver modules) | ≥ 2 |  |  |
|  | Να υποστηρίζει πολλαπλές WAN συνδέσεις | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα να λειτουργήσει ως Wireless Controller | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποστήριξης tokens για Two Factor Authentication (2FA) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων: - Internet Protocol (IP) - Transmission Control Protocol (TCP) - User Datagram Protocol (UDP) - Radius ή/και TACACS - Internet Control Message Protocol (ICMP) - Address Resolution Protocol (ARP) - Domain Name System (DNS) - HyperText Transport Protocol (HTTP) - File Transfer protocol (FTP) - Trivial File Transfer protocol (TFTP) - Point-to-Point over Ethernet Protocol (PPPoE) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP v2 ή νεώτερου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα για NAT, PAT και Policy-Based NAT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης: IKE, DES, 3DES, IPSec, SHA-1, MD5 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη IKE Certificate Authentication (v1 & v2) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Custom Signature | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη εικονικών τοπικών δικτύων (Firewall VLAN) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Virtual Firewalls/Domains | ≥ 10 |  |  |
|  | Δυνατότητα διασύνδεσης με δεύτερη συσκευή του ίδιου κατασκευαστή σε διάταξη Active / Active ή Active /Passive | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω CLI, telnet, SSH | NAI |  |  |
|  | Εγγενής διεπαφή WEB-based διαχείρισης και ρύθμισης που να επιτρέπει την ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και παραμετροποίηση όλων των ανωτέρω λειτουργιών | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη και συνεργασία με δομές Microsoft Active Directory για αδιάλειπτη (seamless) και διαφανή (transparent) αυθεντικοποίηση των χρηστών στο firewall με Single Sign On στο Active Directory. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα δημιουργίας διακριτών ρόλων και χρηστών με διαφορετικά προνόμια (Role-Based Administration) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων (logging) με δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσματος των αρχείων συμβάντων (logs) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει πιστοποιήσεις ICSA Labs για Firewall, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση & Λοιπά |  |  |  |
|  | Το σύστημα να προσφερθεί με εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών από τον Κατασκευαστή. | NAI |  |  |

| Σύστημα αποθήκευσης συνδεδεμένο στο δίκτυο (NAS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Να προσφερθεί συσκευή NAS ως backup repository του ζητούμενου λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής του προσφερόμενου NAS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Επεξεργαστής |  |  |  |
|  | Αρχιτεκτονική επεξεργαστή 64bit | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 2.4 GHz |  |  |
|  | Υποστήριξη Hardware Encryption Engine AES-NI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη |  |  |  |
|  | Προεγκατεστημένη μνήμη (GB) | ≥ 2GB |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (TB) | ≥ 6GB |  |  |
|  | Τεχνολογία DDR3 ή ανώτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθήκευση |  |  |  |
|  | Θέσεις σκληρών δίσκων (bays/slots) | ≥ 4 |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων θέσεων σκληρών δίσκων σε μελλοντική επέκταση με επιπλέον ράφι. | ≥ 8 |  |  |
|  | Υποστήριξη σκληρών δίσκων τουλάχιστον των παρακάτω τύπων και form factors: - 3.5” SATA HDD - 2.5” SATA HDD - 2.5” SATA SSD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Hot-Swap | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μαζί με το σύστημα να προσφερθούν τέσσερις (4) δίσκοι ειδικοί για NAS χωρητικότητας 6ΤΒ έκαστος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δικτύωση & Θύρες I/O |  |  |  |
|  | Αριθμός Gigabit Ethernet θυρών (RJ-45) | ≥ 4 |  |  |
|  | Υποστήριξη Link Aggregation / Failover | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Wake on LAN/WAN | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός USB 3.0 θυρών | ≥ 2 |  |  |
|  | Υποστήριξη των παρακάτω πρωτοκόλλων: - CIFS - NFS - FTP - iSCSI - Telnet - SSH - SNMP | ΝΑΙ |  |  |
|  | File System |  |  |  |
|  | Υποστήριξη τουλάχιστον των παρακάτω file systems για τους εσωτερικούς δίσκους: - Btrfs - EXT4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη τουλάχιστον των παρακάτω file systems για τους εξωτερικούς δίσκους: - Btrfs - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά |  |  |  |
|  | Υποστήριξη ασύρματης δικτύωσης (είτε ενσωματωμένη είτε μέσω USB dongle) | NAI |  |  |
|  | Προγραμματιζόμενη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής. | NAI |  |  |
|  | Αριθμός redundant τροφοδοτικών | ≥ 2 |  |  |
|  | Να είναι πιστοποιημένο κατά CE Class A και FCC Class A. | NAI |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει το κατάλληλο rail kit για την τοποθέτησή του σε ερμάριο rack. | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός iSCSI targets | ≥ 32 |  |  |
|  | Υποστήριξη snapshots | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Global Hot Spare | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD Trim | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Read/Write Cache | NAI |  |  |
|  | Windows Access Control List (ACL) Integration | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ενσωμάτωσης με Active Directory | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη των ακόλουθων RAID levels: - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζεται η αύξηση ωφέλιμης χωρητικότητας (με αντικατάσταση δίσκων μεγαλύτερης χωρητικότητας) χωρίς όμως να απαιτείται η αντικατάσταση όλων των δίσκων με μεγαλύτερους παρά μόνο μερικών. Η δυνατότητα αυτή να μπορεί να υποστηρίζει έως και διπλό parity. | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Το σύστημα να προσφερθεί με εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών από τον Κατασκευαστή. | NAI |  |  |

| Ερμάριο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Να προσφερθεί ερμάριο 42U της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας με τους servers και με εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών. | ≥ 600mm χ 1070mm |  |  |
|  | Να προσφερθούν συμβατά PDUs τουλάχιστον 12 θέσεων τύπου IEC 320 C13 της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας με τους servers. | ≥ 2 |  |  |

| Συσκευές αδιάλειπτου παροχής ρεύματος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Να προσφερθούν συσκευές αδιάλειπτης παροχής ενέργειας τύπου rack mount (όχι μεγαλύτερα των 2Us έκαστο) της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας με τους servers για τοποθέτησή τους στο ζητούμενο ερμάριο Rack. | ≥ 2 |  |  |
|  | Απαιτούμενη Ισχύς (σε kVA) | ≥ 3 |  |  |
|  | Τοπολογίας Double Conversion Online | NAI |  |  |
|  | Τύπος waveform | Sine wave |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω συνδέσεις (outputs): - (2) IEC 320 C19 - (8) IEC 320 C13 | NAI |  |  |
|  | Να διαθέτει δικτυακή κάρτα για την απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος. | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθεί με εγγύηση 3 ετών από τον Κατασκευαστή τόσο για τη συσκευή όσο και για τις μπαταρίες. | NAI |  |  |

| Λειτουργικά Συστήματα & Άδειες Χρηστών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Να προσφερθούν άδειες Windows Server 2016 Standard Core (2Lic) τύπου Open License GOV | 40 άδειες (για την διπλή κάλυψη 40 φυσικών πυρήνων) |  |  |
|  | Να προσφερθούν άδειες Windows User CALs τύπου Open License GOV | 100 άδειες |  |  |

| Λογισμικό εικονικοποίησης (virtualization) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Κατασκευαστής Λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρέπει να προσφερθεί ένα ενιαίο προϊόν που να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών που ακολουθούν και να μπορεί να εγκατασταθεί στις SD κάρτες των εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η ονομασία και τρέχουσα έκδοση & υπο-έκδοση του προϊόντος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρική διαχείριση των εικονικών μηχανών και των πόρων των εξυπηρετητών από κονσόλα διαχείρισης σε γραφικό περιβάλλον (GUI) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεταφοράς (migration) ενός Virtual Machine από έναν φυσικό εξυπηρετητή σε άλλον χωρίς διακοπή λειτουργίας. |  |  |  |
|  | Προστασία από σφάλμα λειτουργίας φυσικού εξυπηρετητή με αυτόματη επανεκκίνηση όλων των Virtual Machines ενός hypervisor σε άλλον σε περίπτωση αστοχίας του πρώτου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ με το configuration ενός hypervisor (συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων δικτύωσης, αποθήκευσης και ασφάλειας) και η εφαρμογή του σε άλλους hypervisors. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχει τη δυνατότητα στις εφαρμογές των Virtual Machines να μπορούν να εκμεταλλευτούν δυναμικά περισσότερα physical resources αν και όποτε χρειάζεται. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση όλων των Virtual Machines και πρόσβαση στην κονσόλα αυτών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθεί η κονσόλα διαχείρισης της εικονικής υποδομής μέσω GUI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Hypervisor στην προσφερόμενη έκδοση |  |  |  |
|  | Αριθμός υποστηριζόμενων φυσικών εξυπηρετητών (Host) προσφερόμενης αδειοδότησης | >= 3 |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός φυσικών επεξεργαστών (CPUs) ανά εξυπηρετητή | >= 2 |  |  |
|  | Υποστήριξη - Εγκατάσταση |  |  |  |
|  | Για το διάστημα υποστήριξης όλο το λογισμικό να βρίσκεται σε συμβόλαιο συντήρησης με τον κατασκευαστή με δικαίωμα προμήθειας νέων εκδόσεων, αναβαθμίσεων και ενημερώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα εγγύησης – τεχνικής υποστήριξης | >=5 έτη |  |  |
|  | Οι εγκαταστάτες μηχανικοί να διαθέτουν πιστοποίηση από τον Κατασκευαστή. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. | ΝΑΙ |  |  |

| Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Κατασκευαστής Λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρέπει να προσφερθεί ένα ενιαίο προϊόν που να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών που ακολουθούν | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η ονομασία και τρέχουσα έκδοση & υπο-έκδοση του προϊόντος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρική διαχείριση των backup jobs και συνεχής (24x7) δυνατότητα παρακολούθησης (monitoring) και ειδοποιήσεων (alerting) για θέματα απόδοσης (performance). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόβλεψη χρήσης φυσικών πόρων και παρακολούθησης συμβάντων υπερ-εκμετάλλευσης πόρων της backup υποδομής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κρυπτογράφηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κατά τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας καθώς και των υφιστάμενων αποθηκευμένων αντιγράφων ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιγραφή (replication) των backups πάνω από γραμμή WAN σε αντίστοιχο failover site. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λήψη και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας απευθείας από Αποθηκευτικά Συστήματα που υποστηρίζουν Snapshots. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επαναφορά μεμονωμένων στοιχείων (όπως objects, email messages κ.α.) από αντίγραφα ασφαλείας των παρακάτω δομών: - Microsoft Active Directory - Microsoft Exchange - Microsoft SharePoint - Microsoft SQL - Oracle | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει εργαλεία που μπορούν να επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία των ληφθέντων αντιγράφων ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα με το λογισμικό Virtualization που θα προσφερθεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | χαρακτηριστικα στην προσφερομενη εκδοση |  |  |  |
|  | Αριθμός αδειοδοτούμενων φυσικών επεξεργαστών (χωρίς περιορισμό στον αριθμό των VMs, backup jobs ή όγκου). | >= 4 |  |  |
|  | υποστηριξη |  |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα εγγύησης – τεχνικής υποστήριξης | >=5 έτη |  |  |

| Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Φυσική Εγκατάσταση και τοποθέτηση εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασική Παραμετροποίηση εξοπλισμού |  |  |  |
|  | Εξυπηρετητές (Servers) |  |  |  |
|  | Βασική παραμετροποίηση και αρχικοποίηση εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διευθυνσιοδότηση στα δίκτυα δεδομένων και διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση Λειτουργικών Συστημάτων (Hypervisors) στους Servers. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθηκευτικό Σύστημα (Storage): |  |  |  |
|  | Αρχικοποίηση Λειτουργικού συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προγραμματισμός & δημιουργία λογικών μονάδων δίσκου σύμφωνα με την απαιτούμενη λειτουργική αρχιτεκτονική. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση και παραμετροποίηση των δικτυακών πρωτοκόλλων επικοινωνίας του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαμερισμός Αποθηκευτικής χωρητικότητας σε συνεννόηση με τον πελάτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρουσίαση των LUNs στους hosts. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρύθμιση & διασύνδεση του συστήματος με το LAN της νέας υποδομής μέσω iSCSI. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρύθμιση Quality of Service (QoS) βάσει της επιθυμητής προτεραιότητας των εφαρμογών της νέας υποδομής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση Active-Active configuration με αυτόματο failover και Load Balancing των LUNs. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρύθμιση, παραμετροποίηση & προγραμματισμός μηχανισμού δημιουργίας τοπικών στιγμιαίων αντιγράφων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρύθμιση & προγραμματισμός αυτόματης ειδοποίησης του administrator σε περίπτωση βλάβης με όλους τους διαθέσιμους από το σύστημα μηχανισμούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτέλεση δοκιμών & έλεγχος καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δικτυακοί Μεταγωγείς (Switches): |  |  |  |
|  | Βασική παραμετροποίηση και αρχικοποίηση εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διευθυνσιοδότηση στα δίκτυα δεδομένων και διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS): |  |  |  |
|  | Φυσική Εγκατάσταση κάρτας διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δικτυακή Παραμετροποίηση διαχειριστικού περιβάλλοντος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συσκευές Ασφάλειας Δικτύου (Firewalls): | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασική Παραμετροποίηση Security Policy. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενεργοποίηση και παραμετροποίηση Web Filtering. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Monitoring και επί μέρους διορθώσεις όπου απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παραμετροποίηση Logging & Reporting. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό Virtualization: |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση διαχειριστικού λογισμικού (κονσόλας) ως Virtual Machine. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μετατροπή Web Server σε Virtual (P2V). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μετατροπή Application Server σε Virtual (P2V). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μετατροπή Middleware Server σε Virtual (P2V). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού στο ερμάριο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπές υπηρεσίες |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία νέου Domain (Active Directory) σε δύο Virtual Machines (Primary, Secondary). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εισαγωγή χρηστών στο νέο domain και παρουσίαση κοινού δικτυακού drive από το Storage. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία Virtual File Server εντός της Virtual Υποδομής με ενδεχόμενη παραμετροποίηση CIFS στο Storage και δημιουργία των κατάλληλων Group Policies για τα Mapped Drives βάσει organizational units ή/και μεμονωμένων χρηστών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτέλεση Δοκιμών και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίδειξη & εξοικείωση των υπαλλήλων του τμήματος ΤΠΕ με (α) την εγκατάσταση και (β) τη διαχείριση του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ