ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εξοπλισμού (σκέπαστρο, κουφώματα, έπιπλα, scoreboard κ.τ.λ.) για το έργο « “Promotion and Development of YMC(H)A” ( Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης – Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης» με ακρωνύμιο  “PROMO YMC(H)A.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 521/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.195,02€

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:  ΕΤΠΑ- INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κ.Α.: 15.7135.03

| ΑΥΤ. ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 521/2020 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού (σκέπαστρο, κουφώματα, έπιπλα, scoreboard κ.τ.λ.) για το έργο «Promotion and Development of YMC(H)A ( Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης – Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης» με ακρωνύμιο “PROMO YMC(H)A CPV: 39522130-7, 44221200-7, 37482000-0, 39100000-3, 39154100-7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.195,02 € |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού (σκέπαστρο, κουφώματα, έπιπλα, scoreboard κ.τ.λ.) για το έργο  «Promotion and Development of YMC(H)A ( Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης – Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης» με ακρωνύμιο  “PROMO YMC(H)A, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE- BULGARIA 2014-2020)» στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου». Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και δύο λεπτών (46.195,02€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και τη γραμμή προϋπολογισμού «Infastructure and  works, Equipment». Η δαπάνη θα βαρύνει τον   Κ.Α. 15.7135.03 (46.195,02€  για το 2020) με τίτλο

«Προμήθειες εξοπλισμού για το  έργο "Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης  - Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης »

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010.

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

- Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/06-12-2016).

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.

- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

- Τις διατάξεις του άρθρου 75 (παρ I,εδ. στ, περίπτωση 9, 10, 11, 12) του Ν. 3463/2006

- Την αρ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016  Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας ,Ανάπτυξης & Τουρισμού (ΑΔΑ: 766Γ4653Ο7-ΓΛΘ): Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 –Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»..

- Την υπ΄αρ.Πρωτ.3004881/ΥΔ1244/6-4-2016 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

- Την αρ.57654/22-05-2017  Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/23-05-2017).

- Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017.

- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

- Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4496/2017

- Το εγχειρίδιο διαχείρισης του Προγράμματος INTERREG V-A GREECE- BULGARIA 2014-2020

- Τη με αριθμό 370/2017 (ΑΔΑ: 73ΒΑΩΛΒ-ΤΡΩ) απόφαση Δ.Σ. Κορδελιού-Ευόσμου, που αφορά την έγκριση υλοποίησης   του έργου με τίτλο: «Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization» («Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης  - Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης»), με ακρωνύμιο “PROMO YMC(H)A” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE- BULGARIA 2014-2020)»

- Τη με αριθμό 157/2018 (ΑΔΑ: 7ΤΙΙΩΛΒ-Ν2Υ) απόφαση Δ.Σ. Κορδελιού-Ευόσμου, που αφορά την τροποποίηση της υπ‘ αριθμό 370/2017 απόφαση Δ.Σ. Κορδελιού-Ευόσμου  ως προς την ανάλυση κατ΄έτος του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού του έργου.

- Την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης (Application Form) του έργου και τις τροποποιήσεις της.

- Την υπ’ αριθ. 328/2019 (ΑΔΑ:6ΡΚ7ΩΛΒ-14Ξ) Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης του έργου “PROMO YMC(H)A” έως 21-12-2019.

- Την υπ’ αριθ. 503/2019 (ΑΔΑ:ΨΡ5ΚΩΛΒ-ΙΚΡ) Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης του έργου “PROMO YMC(H)A” έως 21-06-2020.

- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο της από 11/2/2015 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος GREECE-BULGARIA, ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου συμμετείχε σε εταιρικό σχήμα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 83/2016 απόφαση του Δ.Σ., με σκοπό την υποβολή πρότασης για το έργο “PROMO YMC(H)A” με κωδικό 1862/22-04-2016.

Το έργο αποσκοπεί τόσο στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των υφιστάμενων και των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής, όσο και της ωφέλειας από την ανταλλαγή εμπειριών και των καλών πρακτικών της διασυνοριακής περιοχής και θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη πολιτική δέσμευση, μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων της διασυνοριακής περιοχής, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον κόσμο του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από φορείς και των δυο χωρών (2 από Ελλάδα και 2 από Βουλγαρία). Στο σχήμα συμμετέχουν:

- Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.) (Συντονιστής εταίρος)- Ελλάδα

- Το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο Neofit Rilsky του Μπλαγκόεβγκραντ, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Ιατρικής Περίθαλψης και Αθλητισμού- Βουλγαρία

- Ο Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου- Ελλάδα

- Ο Δήμος Ράζλογκ- Βουλγαρία

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 1.400.816,41 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου (100%) από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια. Το συνολικό εγκεκριμένο ποσό για το Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου ανέρχεται στα 215.659,41 €.

Ενδεικτικά οι δράσεις που θα υλοποιήσει ο Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου είναι οι ακόλουθες:

- Βελτιωτικά έργα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων στο ΔΑΚ και στα υπαίθρια γυμναστήρια της Αντ. Τρίτση

- Προμήθεια εξειδικευμένου αθλητικού εξοπλισμού

- Τοποθέτηση Infokiosk με ψηφιοποιημένο υλικό

- Δημιουργία εφαρμογής για smartphones

- Πρόσληψη 2 εξειδικευμένων καθηγητών Φ.Α.

- Διοργάνωση του νέου θεσμού της «Αθλητικής Γειτονιάς» και ενός Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης

- Συμμετοχή σε 3 συναντήσεις Εργασίας (Μπλαγκόεβγκραντ, Θεσσαλονίκη, Ράζλογκ)

- Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου σε τοπικό επίπεδο

## 2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

To αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά ανά Πακέτο Εργασίας:

ΟΜΑΔΑ 1

WP4: Infrastructure and works

Παραδοτέο 4.3.1: Υποδομές και εργασίες

| Α/Α | CPV | ΕΙΔΟΣ | TEMAXIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39522130-7 | Σκέπαστρο ανοιχτού χώρου άθλησης | 3 |

ΟΜΑΔΑ 2

WP4: Infrastructure and works

Παραδοτέο  4.3.1: Υποδομές και εργασίες

| Α/Α | CPV | ΕΙΔΟΣ | TEMAXIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44221200-7 | Κουφώματα ασφαλείας με διπλό τζάμι για τις πόρτες εισόδου | 4 |

ΟΜΑΔΑ 3

WP4: Equipment

Παραδοτέο 4.3.1 : Εξοπλισμός

| A/A | CPV | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37482000-0 | Score board | 1 |

ΟΜΑΔΑ 4

WP4: Equipment

Παραδοτέο 4.3.1: Εξοπλισμός

| Α/Α | CPV | ΕΙΔΟΣ | TEMAXIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39100000-3 | Καναπές αναμονής- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 8 |
| 2 | 39100000-3 | Τραπεζάκια- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 4 |
| 3 | 39100000-3 | Καρέκλα επισκέπτη | 60 |
| 4 | 39100000-3 | Ράφια- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 6 |
| 5 | 39100000-3 | Βιτρίνες- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 1 |

ΟΜΑΔΑ 5

WP4: Infrastructure and works

Παραδοτέο 4.3.1: Υποδομές και εργασίες

| Α/Α | CPV | ΕΙΔΟΣ | TEMAXIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39154100-7 | Gym station | 1 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ 1:

Σκέπαστρο ανοιχτού χώρου άθλησης

Θα τοποθετηθούν συνολικά τρία (3) σκίαστρα, ένα σε κάθε ένα από τα τρία υπαίθρια γυμναστήρια, που βρίσκονται παραπλεύρως στην οδό Α. Τρίτση στη Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Η κάθε κατασκευή σκιάστρου, θα σκεπάζει επιφάνεια εμβαδού 22,50μ x 6,50μ και θα αποτελείται από έξι (6) μεταλλικούς ορθοστάτες (κολόνες) Φ114x3mm με μεταλλικό πώμα κορυφής, οι οποίοι θα συνδέονται με μεταλλικούς σωλήνες - τεγίδες Φ48x2mm. Οι σύνδεσμοι αρμολόγησης των παραπάνω πρέπει να είναι ενισχυμένοι με πάχος τουλάχιστον 5mm. Η επικάλυψη θα είναι με κάλυμμα από αντιανεμικό διάτρητο ύφασμα σκίασης HDPE monofilament, με αντηλιακά φίλτρα UVA & UVB, τέσσερα στον αριθμό για κάθε χώρο άθλησης, τοποθετημένο έτσι ώστε να δημιουργεί καμπύλο τελείωμα. Οι χρωματισμοί των καλυμμάτων θα είναι επιλογή της αρμόδιας υπηρεσίας. Όλα τα μέταλλα θα είναι 100% γαλβανισμένα και η κατασκευή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποσυναρμολογείται. Οι κλίσεις και το ύψος της οροφής θα πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας. Όλη η κατασκευή θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους (από τον προσφέροντα).

Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης (βάσεις αγκύρωσης, υλικά, παρελκόμενα κ.τ.λ.).

ΟΜΑΔΑ 2 :

Κουφώματα ασφαλείας με διπλό τζάμι (με θερμοδιακοπή) για τις πόρτες εισόδου στο κλειστό γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Ευόσμου (Βούλα Πατουλίδου)

Ανοιγόμενη πόρτα εισόδου αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους τουλάχιστον 30 mm στις κάσες και στα φύλλα, με διπλούς υαλοπίνακες (6-16-6, ενεργειακοί με Ug=1.0) ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές  της ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος με Uf ≤ 1,5-2,2 W/(m2K), πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής RAL επιλογής της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα πρότυτα QUALICOAT και GSB ή ανοδίωση κατ’ ελάχιστον 15μm σύμφωνα με τον πρότυπο QUALANOD, μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου. Ενδεικτικές διαστάσεις ίσιας κάσας πλάτος 67mm / ύψος 51mm και ίσιου φύλου πλάτος 75mm / ύψος 73mm. Ενδεικτικές διαστάσεις κουφώματος ασφαλείας με διπλό τζάμι 85Χ220cm.

Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πιστοποιήσεις σε ισχύ από κοινοποιημένο εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ, IFT ROSENHEIM κ.τ.λ.) ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE, για δίφυλλο ανοιγόμενο ενδεικτικών διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 1700x2200mm:

Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 4

Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: Ε1200

Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C4/B4

Δυνάμεις λειτουργείας σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 1

Μηχανικές ιδιοτητές σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 4

Αντοχή στην κρούση σύμφωνα με EN 13049:2003-04: Class 5

Αντοχή στην διάρρηξη σύμφωνα με EN 1627-1630:2011 για μονόφυλλο ανοιγόμενο σε διαστάσεις Πλάτος x Ύψος 1000x2200mm ή μεγαλύτερες: RC2 / RC2 Ν

Θερμοπερατότητα (Uf) σύμφωνα με ΕΝ: 10077-2:2012-02: 1,5-2,2 W/(m2K)

Θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον τρείς μεντεσέδες ανά φύλλο βαρέως τύπου, ενδεικτικού τύπου Dr Hahn ή ισοδυνάμου και μηχανισμό επαναφοράς ενδεικτικού τύπου GEZE ή ισοδυνάμου με μηχανισμό προτεραιότητας για τις δίφυλλες πόρτες καθώς και μπάρα πανικού ενδεικτικού τύπου ASSA ABLOY ή ισοδυνάμου όπου αυτή υποδεικνύεται από την υπηρεσία.

Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν εγγύηση του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί ενός έτους, από τον προσφέροντα.

Όλος ο εξοπλισμός της εισόδου (χειρολαβή θύρας, κλειδαριά, κλπ) θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,90 - 1,20μ από το δάπεδο και προς την ίδια πάντα πλευρά. Επίσης θα τοποθετηθούν επί των φύλλων της θύρας ειδικές ενδείξεις, σε ύψος 1,40 - 1,60μ από το δάπεδο σε έντονα χρώματα, για τη διευκόλυνση των ατόμων με προβλήματα στην όραση.

Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης (υλικά, παρελκόμενα κ.τ.λ.).  και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΟΜΑΔΑ 3 : Score board

1. Γενική Περιγραφή

Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων, για το Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Ευόσμου (Βούλα Πατουλίδου) πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς των ομοσπονδιών FIBA, Euroleague, FIVB, IHF, ΕΟΚ, Basket League και να καλύπτει τις απαιτήσεις αγώνων Εθνικού και Ευρωπαϊκού επιπέδου.

Το σύστημα πρέπει να είναι πλήρες και να αποτελείται από:

- 1 τεμάχιο ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων με κεντρικό τμήμα, ονόματα ομάδων και με πλήρη στατιστικά παικτών (αριθμός/ποινές/ατομικοί πόντοι). Ενδεικτικές διαστάσεις: 4.000x2.200x50 mm

- 1 τεμάχιο ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων κεντρικό τμήμα, ονόματα ομάδων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 2.200x1.500x50 mm

- 1 σετ ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ με χρόνο αγώνα και με δέκατο δευτερολέπτου τα τελευταία 5 sec. Ενδεικτικές διαστάσεις χρονομέτρων: 650x600x115 mm

- 1 σετ κίτρινες φωτεινές μπάρες LED για τη λήξη του χρόνου επίθεσης των 24 / 14 δευτερολέπτων

- 1 σετ κόκκινες φωτεινές μπάρες LED των μπασκετών για τη λήξη του χρόνου περιόδου

- 2 τεμάχια κεντρικά χειριστήρια των ηλεκτρονικών πινάκων και των χρονομέτρων

- τα καλώδια δεδομένων (data) από τον πίνακα και τα χρονόμετρα προς τη Γραμματεία

- 2 τεμάχια εξωτερικές κόρνες υψηλής ισχύος

- 1 εξωτερικό remote χειριστήριο START/STOP του χρόνου αγώνα

- 1 remote χειριστήριο των χρονομέτρων επίθεσης (RESET 24΄΄, RESET 14΄΄, START / STOP, OFF)

- την πρίζα δεδομένων στη Γραμματεία για σύνδεση του χειριστηρίου με τους πίνακες και τα χρονόμετρα επίθεσης

- άμεση σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα σφυρίχτρας διαιτητών precision-time

- έξοδος για άμεση σύνδεση με τα συστήματα στατιστικών, γραφικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων για αποστολή όλων των στοιχείων του πίνακα σε αυτά

- 2 τεμάχια βάσεις των χρονομέτρων 24΄΄ για τοποθέτηση στις μπασκέτες

Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων πρέπει να μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων και έγχρωμων οθονών LED καθώς και να είναι συμβατό με το σύστημα precision-time το οποίο είναι απαραίτητο για αγώνες Ευρωπαϊκού επιπέδου ή A1 Εθνικής Κατηγορίας. Το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί άμεσα χωρίς επιπλέον προμήθεια με τα συστήματα για τηλεοπτικές μεταδόσεις των τηλεοπτικών σταθμών ΕΡΤ, Novasports, OTE TV κ.τ.λ. και με τις εταιρείες στατιστικών/γραφικών Galanis Sports Data, DigiCom SA κ.τ.λ., οι οποίες αποτελούν τους επίσημους συνεργάτες των προαναφερθέντων τηλεοπτικών σταθμών, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του ΕΣΑΚΕ. Θα κατατεθούν βεβαιώσεις από τις παραπάνω εταιρείες για σύνδεση με τα προγράμματα στατιστικών και γραφικών.

Οι ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων πρέπει να είναι multi-sport κατάλληλοι για αποτελέσματα αγώνων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου σάλας. Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία των φωτοδιόδων (LED) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φωτεινών στοιχείων (περισσότερες από 100.000 ώρες λειτουργίας).

2. Ενδείξεις των ηλεκτρονικού πινάκα αποτελεσμάτων για :

- Καλαθοσφαίριση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA [FIBA Official Basketball Rules 2012 / Basketball Equipment / Κεφάλαιο 8, σελίδες 12 - 16] οι ενδείξεις για τον ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι οι εξής:

Κεντρικό τμήμα:

- χρόνος αγώνα με 4 ψηφία (99:59 έως 0:0)  κίτρινου χρώματος και ύψους τουλάχιστον 260 mm και πλάτους τουλάχιστον 130 mm  τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). Επίσης πρέπει να υπάρχει κόκκινο φωτεινό σημείο (ανάμεσα στα 4 ψηφία του χρόνου) το οποίο θα ανάβει όταν ο χρόνος δεν μετρά. Στο τελευταίο λεπτό πρέπει να εμφανίζεται δέκατο δευτερολέπτου ως εξής: 59.9, 59.8, 59.7, …, 09.9, 09.8, … , 0.9, 0.8, … , 0.0.

- κατά τη λήξη του χρόνου αγώνα πρέπει να ηχεί αυτόματα κόρνα μεγάλης ισχύος (112 dB) και να ανάβει κόκκινο φωτεινό πλαίσιο στο ταμπλό της μπασκέτας. Οι κόκκινες γραμμές των δύο ταμπλό θα είναι απολύτως συγχρονισμένες με το χρόνο αγώνα αλλά και μεταξύ τους. Επιπλέον πρέπει να μπορεί ο κριτής να ηχήσει χειροκίνητα την κόρνα όταν το επιθυμεί.

- σκορ για κάθε ομάδα (HOME - GUEST) πράσινου χρώματος από 0 έως 199. Για κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχουν 3 ψηφία τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) ύψους τουλάχιστον 260 mm και πλάτους τουλάχιστον 130 mm.

- τριών time-outs για κάθε ομάδα με κίτρινα φωτεινά σημεία. Επίσης κατά τη μέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου time-out καθώς και στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόμη πρέπει να μπορεί ο χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out.

- ονόματα ομάδων (HOME - GUEST) λευκού χρώματος με 6 γράμματα για κάθε ομάδα ύψους 16mm. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ελληνικοί όσο και λατινικοί χαρακτήρες πχ. ΕΛΛΑΔΑ vs ΙΤΑΛΙΑ, GREECE vs ITALY.

- περίοδος με ένα αριθμητικό ψηφίο (από 1 έως 4 και παράταση) λευκού χρώματος ύψους τουλάχιστον 210 mm και πλάτους τουλάχιστον 105 mm.

- ομαδικές ποινές με ένα αριθμητικό ψηφίο για κάθε ομάδα (από 1 έως 5) κόκκινου χρώματος ύψους τουλάχιστον 210 mm και πλάτους τουλάχιστον 105 mm. Οι ομαδικές ποινές θα ενημερώνονται αυτόματα από τις ατομικές.

- μέτρηση του χρόνου time-out σε διαφορετικό χρονόμετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. Το ύψος των ψηφίων του χρονομέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 210 mm.

- ένδειξη παίκτη που διέπραξε το τελευταίο foul (αριθμός παίκτη – αριθμός των ατομικών του ποινών) για χρονική διάρκεια  5 δευτερολέπτων. Το ύψος των ψηφίων της ένδειξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 210 mm.

- καλιμπράρισμα των φωτεινών μπαρών LED (κόκκινες και κίτρινες) με το μηδενισμό των χρόνων (αγώνα και 24΄΄) για ακρίβεια σε επίπεδο 25 fps.

- υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει μέτρηση του χρόνου διαλείμματος μεταξύ των περιόδων καθώς και του ημιχρόνου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Η μέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόματα μετά τη λήξη του χρόνου περιόδου ενώ μετά τη λήξη της μέτρησης διαλείμματος να επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει μέτρηση χρόνου προετοιμασίας πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να μπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το χρόνο περιόδου, το χρόνο προετοιμασίας (pre-game) και το χρόνο διαλείμματος (π.χ.: 10 λεπτά για το χρόνο περιόδου, 2 λεπτά για το χρόνο μεταξύ 1ης και 2ης περιόδου και μεταξύ 3ης και 4ης περιόδου, 15 λεπτά για το χρόνο ημιχρόνου). Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια μέτρησης των χρόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να μπορεί να διατηρεί το χειρισμό για επεξεργασία δεδομένων του πίνακα και όχι να είναι κλειδωμένο το χειριστήριο. Επίσης πρέπει να επιτρέπεται η επεξεργασία του χρόνου διαλειμμάτων για προσθήκη 1 λεπτού ακόμη σε περίπτωση instant replay.

Στατιστικά παικτών:

- αριθμός φανέλας για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά με 2 αριθμητικά ψηφία (από 0 έως 99) ύψους τουλάχιστον 130 mm και κίτρινου χρώματος.

- ατομικές ποινές για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά με 1 αριθμητικό ψηφίο (από 0 έως 9) ύψους τουλάχιστον 130 mm και κόκκινου χρώματος. Κάθε νέα ποινή να αναβοσβήνει για 5΄΄ με συχνότητα 1Hz ώστε να φαίνεται η νέα καταχώρηση.

- ατομικοί πόντοι για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά με 2 αριθμητικά ψηφία (από 0 έως 99) ύψους τουλάχιστον 130 mm και πράσινου χρώματος. Κάθε νέα ποινή να αναβοσβήνει για 5΄΄ με συχνότητα 1Hz ώστε να φαίνεται η νέα καταχώρηση.

- Χειροσφαίριση:

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IHF οι ενδείξεις και για τον ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι οι εξής:

- χρόνος αγώνα με 4 ψηφία (από 0:0 έως 30:00 σε κανονική μέτρηση) κίτρινου χρώματος ύψους τουλάχιστον 260 mm και πλάτους τουλάχιστον 130 mm  τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels).

- σκορ για κάθε ομάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 99. Για κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχουν 2 ψηφία πράσινου χρώματος τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) ύψους τουλάχιστον 260 mm και πλάτους τουλάχιστον 130 mm.

- ονόματα ομάδων (HOME - GUEST) λευκού χρώματος με 6 γράμματα για κάθε ομάδα ύψους 16mm. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ελληνικοί όσο και λατινικοί χαρακτήρες πχ. ΕΛΛΑΔΑ vs ΙΤΑΛΙΑ, GREECE vs ITALY.

- τριών time-outs για κάθε ομάδα με κίτρινα φωτεινά σημεία. Η διάρκεια του time-out πρέπει να είναι 1 λεπτό και η μέτρησή του πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρονόμετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. Το ύψος των ψηφίων του χρονομέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 210 mm. Επίσης κατά τη μέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου time-out καθώς και στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόμη πρέπει να μπορεί ο χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out.

- περίοδος με ένα αριθμητικό ψηφίο λευκού χρώματος ύψους τουλάχιστον 210 mm και πλάτους τουλάχιστον 105 mm.

- κάρτες με ένα αριθμητικό ψηφίο για κάθε ομάδα κόκκινου χρώματος ύψους τουλάχιστον 210 mm και πλάτους τουλάχιστον 105 mm.

- πρέπει να υπάρχει μέτρηση του χρόνου διαλείμματος μεταξύ των 2 ημιχρόνων στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Η μέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόματα μετά τη λήξη του χρόνου ημιχρόνου ενώ μετά τη λήξη της μέτρησης διαλείμματος να επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει μέτρηση χρόνου προετοιμασίας πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να μπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το χρόνο περιόδου, το χρόνο προετοιμασίας (pre-game) και το χρόνο διαλείμματος (π.χ.: 30 λεπτά για το χρόνο περιόδου, 10 λεπτά για το χρόνο διαλείμματος). Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια μέτρησης των χρόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να μπορεί να διατηρεί το χειρισμό για επεξεργασία δεδομένων του πίνακα και όχι να είναι κλειδωμένο το χειριστήριο.

- Πετοσφαίριση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIVB οι ενδείξεις για τον ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι οι εξής:

- διάρκεια σετ (ρολόι) με ψηφία κίτρινου χρώματος ύψους τουλάχιστον 260 mm και πλάτους τουλάχιστον 130 mm  τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels).

- σκορ τρέχοντος σετ για κάθε ομάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 99. Για κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχουν 2 ψηφία πράσινου χρώματος τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) ύψους τουλάχιστον 260 mm και πλάτους τουλάχιστον 130 mm.

- ονόματα ομάδων (HOME - GUEST) λευκού χρώματος με 6 γράμματα για κάθε ομάδα ύψους 16mm. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ελληνικοί όσο και λατινικοί χαρακτήρες πχ. ΕΛΛΑΔΑ vs ΙΤΑΛΙΑ, GREECE vs ITALY.

- δύο time-outs/σετ για κάθε ομάδα με κίτρινα φωτεινά σημεία. Η διάρκεια του time-out πρέπει να είναι 30 δευτερόλεπτα και η μέτρησή του πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρονόμετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. Το ύψος των ψηφίων του χρονομέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 210 mm. Επίσης πρέπει να ηχεί η κόρνα στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόμη πρέπει να μπορεί ο χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out.

- για τα time-outs πρέπει να γίνεται επιλογή από το χειριστή αν θα υπάρχουν και αυτόματα τεχνικά time-outs 60΄΄ διαφορετικά θα δίνονται κανονικά time-outs 30΄΄.

- αριθμός σετ με ένα αριθμητικό ψηφίο λευκού χρώματος ύψους τουλάχιστον 210 mm και πλάτους τουλάχιστον 105 mm.

- νικηφόρα σετ για κάθε ομάδα με ένα αριθμητικό ψηφίο για κάθε ομάδα κόκκινου χρώματος ύψους τουλάχιστον 210 mm και πλάτους τουλάχιστον 105 mm.

- εναλλασσόμενη ένδειξη αποτελεσμάτων προηγούμενων σετ της μορφής XX-XX με ψηφία ύψους τουλάχιστον 210 mm και πλάτους τουλάχιστον 105 mm.

- bonus/service 1 κόκκινο φωτεινό σημείο για κάθε ομάδα

- πρέπει να υπάρχει μέτρηση του χρόνου διαλείμματος 3 λεπτών μεταξύ των σετ στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Η μέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόματα μετά τη λήξη του χρόνου ημιχρόνου ενώ μετά τη λήξη της μέτρησης διαλείμματος να επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει μέτρηση χρόνου προετοιμασίας 10 λεπτών πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να μπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το χρόνο προετοιμασίας (pre-game) και το χρόνο διαλείμματος. Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια μέτρησης των χρόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να μπορεί να διατηρεί το χειρισμό για επεξεργασία δεδομένων του πίνακα και όχι να είναι κλειδωμένο το χειριστήριο.

3. Ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ με χρόνο αγώνα και δέκατο δευτερολέπτου

Η λειτουργία των χρονομέτρων πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές της FIBA και της Euroleague. Οι ενδείξεις των ηλεκτρονικών χρονομέτρων πρέπει να είναι οι εξής:

Χρόνος επίθεσης

Αριθμός ψηφίων: 2 (μεταξύ των δύο ψηφίων πρέπει να υπάρχει τελεία η οποία θα ανάβει όταν ο χρόνος επίθεσης βρίσκεται κάτω από τα 5 sec για να φαίνεται ο χρόνος επίθεσης με δέκατο δευτερολέπτου και να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ του 24 και του 2.4, του 23 και του 2.3, κ.ο.κ.)

Χρώμα ψηφίων: κόκκινο

Ύψος ψηφίων: 260 mm

Πλάτος ψηφίων: 130 mm

Πάχος ψηφίων: 2 σειρές LED

Τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τους νέους διεθνείς κανονισμούς από 24΄΄ έως 0.0΄΄ με ένδειξη δεκάτου δευτερολέπτου τα τελευταία 5 sec του χρόνου επίθεσης των 24 δευτερολέπτων (4.9, … , 0.0). Τα δευτερόλεπτα 9,8,7,6,5 θα εμφανίζονται στο δεξιό ψηφίο όπως κοιτάμε τα χρονόμετρα.

Χρόνος αγώνα

Αριθμός ψηφίων: 4 (μεταξύ των δύο κεντρικών ψηφίων πρέπει να υπάρχουν 3 τελείες σε κατακόρυφη διάταξη – η μεσαία τελεία πρέπει να είναι σε κόκκινο χρώμα και θα ανάβει όταν σταματάει να μετράει ο χρόνος αγώνα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αξιοπιστία).

Χρώμα ψηφίων: κίτρινο

Ύψος ψηφίων: 160 mm

Πλάτος ψηφίων: 80 mm

Πάχος ψηφίων: 2 σειρές LED

Κόκκινο φωτεινό σημείο ένδειξης τέλους χρόνου επίθεσης

Τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα πρέπει να έχουν ένα κόκκινο φωτεινό σημείο διαμέτρου 50 mm το οποίο θα ανάβει με τη λήξη του χρόνου επίθεσης.

Κίτρινη οριζόντια γραμμή ένδειξης τέλους χρόνου επίθεσης

Επιπλέον, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, με τη λήξη του χρόνου επίθεσης (24 sec) πρέπει να ανάβει μία οριζόντια φωτεινή γραμμή LED κίτρινου χρώματος σε κάθε μπασκέτα.

Η επιφάνεια των ηλεκτρονικών χρονομέτρων πρέπει να είναι άθραυστη στα χτυπήματα της μπάλας.

Τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα πρέπει να τηρούν την απαίτηση για καλιμπράρισμα των φωτεινών μπαρών LED (κόκκινες και κίτρινες) με το μηδενισμό των χρόνων (αγώνα και 24΄΄) για ακρίβεια σε επίπεδο 25 fps.

Πρέπει να περιλαμβάνεται μία κόρνα υψηλής ισχύος (μεγαλύτερη από 100 dB με διαφορετικό ήχο από αυτή του κεντρικού πίνακα) ανά συσκευή. Οι κόρνες πρέπει να ηχούν ταυτόχρονα μεταξύ τους και να είναι απολύτως συγχρονισμένες με τις κίτρινες φωτεινές μπάρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΤΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ

Για το βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα πρέπει να τηρούνται ικανές αποστάσεις τόσο μεταξύ των ψηφίων της ίδιας ένδειξης όσο και μεταξύ των διαφορετικών ενδείξεων. Συγκεκριμένα πρέπει:

α. μεταξύ των ψηφίων της ίδιας ένδειξης να τηρείται απόσταση των ψηφίων τουλάχιστον ενός pixel κατά πλάτος.

β. μεταξύ των διαφορετικών ενδείξεων να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός ψηφίου κατά πλάτος και μισού ψηφίου κατά ύψος.

Η επιφάνεια του ηλεκτρονικού πίνακα και των χρονομέτρων πρέπει να είναι άθραυστη και ανθεκτική στα χτυπήματα της μπάλας (καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, ποδοσφαίρου σάλας). Δεν επιτρέπεται η χρήση προστατευτικού μεταλλικού πλέγματος το οποίο εμποδίζει την εμφάνιση των ενδείξεων και αλλοιώνει το οπτικό αποτέλεσμα.

Η οδήγηση των εικονοστοιχείων (pixels) πρέπει να είναι απαραίτητα στατική (όχι σάρωση) ώστε όταν ένα σημείο pixel παρουσιάσει βλάβη, αυτή να περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο pixel και όχι σε ολόκληρο αριθμητικό στοιχείο ή ολόκληρο τμήμα πίνακα. Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη ώστε να είναι πάντα ευδιάκριτες οι ενδείξεις και η διεξαγωγή των αγώνων να γίνεται ομαλά ακόμη και σε περίπτωση τοπικής βλάβης στον πίνακα.

Ο ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικός, ενώ οι ηλεκτρονικές πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων να είναι άριστης μηχανικής στήριξης, ώστε να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.

Η λειτουργία του πίνακα και των χρονομέτρων πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογία των μικροϋπολογιστών για δυνατότητα αλλαγής του λογισμικού σε περίπτωση αλλαγής των κανονισμών από τις Ομοσπονδίες.

Ο σκελετός να είναι βαμμένος με μοριακή βαφή σε χρώμα μαύρο ματ.

Ο ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να έχει διάγνωση LED Test για τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των ενδείξεων.

Πρέπει να γίνεται αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να γίνεται άμεση επαναφορά με την λειτουργία της επανάκλησης (Re-Call).

Πρέπει να υπάρχει επαναφορά των αποτελεσμάτων του τελευταίου αγώνα (Last Game Re-Call).

Η τροφοδοσία του ηλεκτρονικού πίνακα και των χρονομέτρων πρέπει να είναι 230V – 50Hz.

Οι ηλεκτρονικοί πίνακες και τα χρονόμετρα δεν πρέπει να έχουν αιχμηρές γωνίες και ακμές.

Η τοποθέτησή τους πρέπει να είναι σταθερή και ασφαλής είτε γίνει στον τοίχο είτε κρεμαστεί από την οροφή και να τοποθετείται στο κατάλληλο ύψος και σημείο ώστε να είναι ορατός από όλους τους συμμετέχοντες στον αγώνα (παίκτες, προπονητές, γραμματεία, φίλαθλοι). Τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα θα τοποθετηθούν στις μπασκέτες και θα πρέπει να κατασκευαστούν ειδικές βάσεις.

Η συντήρηση του πίνακα και των χρονομέτρων πρέπει να γίνεται χωρίς να απαιτείται να κατέβει στο έδαφος.

Από την μονάδα χειρισμού να μπορεί να γίνει ρύθμιση της φωτεινότητας των ενδείξεων του πίνακα και των χρονομέτρων ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού στον αγωνιστικό χώρο (δυνατός/χαμηλός φωτισμός) με τουλάχιστον 8 επίπεδα φωτεινότητας.

Η μονάδα χειρισμού πρέπει να έχει τις απαραίτητες εξόδους σήματος για τα συστήματα στατιστικής και γραφικών.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ

Για την εξασφάλιση της ορθής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, ο χειρισμός του ηλεκτρονικού πίνακα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις πρόσφατες απαιτήσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης [Διαβιβαστικό Κανονισμών / Αρ. Πρωτ.: 4998 / 02 Οκτωβρίου 2014] και της σχετικής Οδηγίας του Συνδέσμου Κριτών Καλαθοσφαίρισης Νομού Αττικής.

- Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων

Η επικοινωνία του ηλεκτρονικού πίνακα με το χειριστήριο στη Γραμματεία πρέπει να γίνεται ενσύρματα μέσω καλωδίου, και όχι ασύρματα, για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας κατά τη χρονομέτρηση και αποφυγή παρεμβολών.

Στον Κανονισμό του Αθλήματος Καλαθοσφαίρισης και συγκεκριμένα στο ΑΡΘΡΟ 45: Διαιτητές κριτές κομισάριος, προβλέπει ότι ο χειρισμός του χρονομέτρου του αγώνα και του πίνακα του αγώνα πρέπει να γίνεται από δύο διαφορετικούς κριτές, το Χρονομέτρη του αγώνα και τον Βοηθό Σημειωτή αντίστοιχα. Συνήθως το σύνολο και των δύο παραπάνω λειτουργιών βρίσκεται στην ίδια συσκευή με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση της από δύο άτομα. Για τον λόγο αυτό οι δύο αυτές συσκευές πρέπει να είναι ξεχωριστές. Η λειτουργία του χρονομέτρου πρέπει να γίνεται από απόσταση από το κεντρικό κουτί ελέγχου με την χρήση χειριστηρίου με καλώδιο, δίνοντας έτσι την άνεση και την δυνατότητα στο Χρονομέτρη να ασχοληθεί απερίσπαστος με τη χρονομέτρηση του αγώνα.

Ο έλεγχος του χρόνου από το Χρονομέτρη πρέπει να γίνεται με ένα διακόπτη δύο θέσεων (start – stop)  και όχι με ένα μπουτόν δύο θέσεων (μέσα-έξω) ή με δύο μπουτόν (ένα για το start και ένα για το stop) επιφανειακής επαφής. Ο χειρισμός με το διακόπτη δύο θέσεων, δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να ξέρει ανά πάσα στιγμή και χωρίς οπτική επαφή με τον διακόπτη, σε ποιά θέση είναι. Του παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί συνεχώς τον αγώνα και με μια κίνηση του ενός  δακτύλου - τελείως αυτοματοποιημένη -  να ανοίγει ή να κλείνει το χρονόμετρο με χρόνο αντίδρασης τον ελάχιστο που μπορεί να υπάρξει.

Ο χειρισμός με τον μπουτόν δύο θέσεων πολλές φορές μπερδεύει τον χρονομέτρη με αποτέλεσμα να μην κατανοεί με ακρίβεια σε ποια θέση βρίσκεται κάθε στιγμή (start ή stop). Είναι σίγουρο ότι αυτό θα προσπαθήσει να το επιβεβαιώσει κοιτώντας την λειτουργία του χρονόμετρου στον πίνακα. Αν όλα αυτά συμβούν θα είναι  πολύ αργά αφού θα έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Στη περίπτωση των δύο μπουτόν επιφανειακής επαφής ο χρονομέτρης πρέπει να μετακινεί τα δάκτυλά του ανάμεσα στα δύο μπουτόν, κάτι που τον αναγκάζει να κοιτά την στιγμή της κίνησης  το χειριστήριο και επιπλέον δεν είναι ποτέ σίγουρος αν   έχει πατήσει σωστά.

Ο χειρισμός των υπολοίπων λειτουργιών του πίνακα υλοποιείται από το Βοηθό Σημειωτή ο οποίος πρέπει επίσης με ελάχιστες κινήσεις να ενημερώνει τις ατομικές ποινές των παικτών, time-outs, πόντους, κλπ. Για τον λόγο αυτό το κουτί ελέγχου πρέπει να είναι εύχρηστο και με τον ίδιο απλό τρόπο θα πρέπει να γίνεται και η διόρθωση των λανθασμένων επιλογών.

Επίσης απόλυτα αναγκαία κρίνεται η ύπαρξη ενός απλού τρόπου για την μεταφορά από την μια αγωνιστική περίοδο στην άλλη, όπως επίσης και για τη διόρθωση του τρέχοντος χρόνου αγώνα όταν αυτό πρέπει να γίνει.

- Ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄

Τα χρονόμετρα πρέπει να λειτουργούν με αντίστροφη μέτρηση από 24΄΄ έως 0΄΄ και σύμφωνα με τους νέους διεθνείς κανονισμούς να έχουν άμεση επαναφορά στα 14΄΄. Σε κάθε τέλος χρόνου να ηχούν αυτόματα οι κόρνες.

Η επικοινωνία των ηλεκτρονικών χρονομέτρων με το χειριστήριο στη Γραμματεία πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά ενσύρματα μέσω καλωδίου, και όχι ασύρματα, για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας κατά τη χρονομέτρηση και αποφυγή παρεμβολών.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIBA, σε περίπτωση που η επαναφορά γίνεται από την άμυνα, τα χρονόμετρα πρέπει να επανατοποθετούνται στα 24΄΄.

Εάν η επαναφορά γίνεται στην επίθεση, το χρονόμετρο πρέπει να ρυθμίζεται ως ακολούθως:

- Εάν εμφανίζονται στους πίνακες στιγμή που σταμάτησε ο αγώνας 14 και άνω δευτερόλεπτα, το χρονόμετρο δεν θα ξεκινά από την αρχή και να μένει ως έχει.

- Εάν εμφανίζονται στους πίνακες τη στιγμή που σταμάτησε ο αγώνας 13 και κάτω δευτερόλεπτα, το χρονόμετρο να ρυθμίζεται στα 14 δευτερόλεπτα.

Μετά το επιθετικό ριμπάουντ και ενώ ο χρόνος αγώνα μετράει να γίνεται άμεση επαναφορά στα 14 δευτερόλεπτα.

Το χειριστήριο της συσκευής των 24 δευτερολέπτων πρέπει να δίνει στο χειριστή την δυνατότητα να το χειρίζεται  χωρίς να χρειαστεί να το βλέπει, προκειμένου να επιλέξει κάποια κίνησή του. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται οι κινήσεις που θα κάνει, να είναι οι ελάχιστες δυνατές και ο αριθμός των κουμπιών ελέγχου να είναι μικρός. Για τον λόγο αυτό το χειριστήριο θα πρέπει να ένα μικρό ενσύρματο παραλληλόγραμμο κουτί που θα μπορεί να χωρά μέσα στην παλάμη του χειριστή. Το χειριστήριο πρέπει να διαθέτει διακόπτη START/STOP, διακόπτη με RESET 24 και OFF και διακόπτη με RESET 14.

Επισημαίνουμε ότι όταν το μπουτόν θα είναι πατημένο συνέχεια στο reset τότε στον πίνακα του χρόνου των 24’’ ο χρόνος επίθεσης πρέπει να είναι σε κατάσταση παύσης. Όταν σταματήσουμε να πατάμε το μπουτόν και εφόσον ο διακόπτης είναι στην θέση start, τότε αυτό θα πρέπει να μετρά από την αρχή τον χρόνο των 24 δευτερολέπτων. Αντίστοιχα και με το 14΄΄.

Όταν ο κριτής θελήσει να ρυθμίσει τον χρόνο των 24’’ στα δεκατέσσερα, αυτό να μπορεί να το κάνει άμεσα (δεν πρέπει να ισχύει η προϋπόθεση που υπάρχει σε αρκετά χρονόμετρα μέχρι τώρα ότι για να πάει ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων στα 14 πρέπει ο χρόνος του αγώνα να είναι σταματημένος).

Τέλος, απαραίτητα, σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν ο χρόνος του αγώνα είναι κάτω από 24’’ να μπορεί αν επιλεγεί από τον χειριστή να μετρήσει χρόνο 14 δευτερολέπτων.

Επίσης, απαραίτητη είναι η χειροκίνητη διόρθωση του χρόνου επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ σε περίπτωση λάθους. Η διόρθωση πρέπει να γίνεται με ειδικά πλήκτρα και όχι με την απελευθέρωση του χρόνου επίθεσης μέχρι το επιθυμητό δευτερόλεπτο κάτι που προϋποθέτει την απελευθέρωση και του χρόνου αγώνα και εκ νέου διόρθωσή του.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα ανωτέρω είδη σε πλήρη σύνδεση και λειτουργία. Για την ολοκλήρωση της παραλαβής προαπαιτείται η επίδειξη λειτουργίας μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. Οι υπηρεσίες τοποθέτησης, σύνδεσης και επίδειξης λειτουργίας  συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή.

ΟΜΑΔΑ 4 : Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής του κλειστού γυμναστηρίου Δ.Α.Κ. Ευόσμου (Βούλα Πατουλίδου)

- Καναπές αναμονής –Το κάθισμα θα πρέπει να είναι κομψό, άνετο, λειτουργικό, με αντοχή σε μεγάλο βάρος και στην καθημερινή χρήση και στο χρόνο. Ο σκελετός του θα πρέπει να είναι μεταλλικός, με κατάλληλα ποδαρικά στήριξης ειδικά για αντοχή στην ολίσθηση και μπράτσα στα δύο άκρα. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα πρέπει είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

- Ενδεικτικές διαστάσεις μήκος 180cm – πλάτος 68cm – Ύψος 80cm. (Απόκλιση ±5cm)

- H πλάτη και το κάθισμα είναι διάτρητα.

- Χρώμα: Μαύρο, ή γκρι. Η τελική επιλογή θα γίνει από την υπηρεσία.

- Τραπεζάκια – Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής

Τραπεζάκι αναμονής διαστάσεων 60cm X 60 cm X 48 (H) cm (±10cm) με επιφάνεια μελαμίνης και μεταλλικό σκελετό, μαύρο ή γκρι. Η τελική επιλογή θα γίνει από την υπηρεσία

- Καρέκλα επισκέπτη

Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός, χρώματος μαύρου, μονοκόμματος, κατάλληλα σχεδιασμένος για να μπορούν τα καθίσματα να τοποθετούνται κατά την αποθήκευση το ένα πάνω στο άλλο χωνευτά.

Το κάθισμα θα έχει επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη.

Ενδεικτικές Διαστάσεις :Ύψος καθίσματος: 42cm έως 55cm ( με απόκλιση ±10cm)

Πλάτος : 45cm,  βάθος: 45cm (απόκλιση ±10cm)

- Ράφια – Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής

Ράφι : Μοριοσανίδα

Βραχίονας στήριξης : Αλουμίνιο

Μέγιστο φορτίο ≈20 kg

Ενδεικτικό Πλάτος : 115 cm (με απόκλιση ±5cm)

Ενδεικτικό Βάθος: 25cm (με απόκλιση ±5cm)

- Βιτρίνες – Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής

Βιτρίνα ενδεικτικών διαστάσεων 45 Χ 35 Χ 210 cm (με απόκλιση ±10 cm) από μοριοσανίδα 16mm, με απόχρωση δρυς.

Το κάτω μέρος, έως ύψος 70m θα είναι κλειστό με πόρτα και ένα ράφι εσωτερικό.

Τα επάνω μέρος θα είναι κλειστό με πόρτα πό τζάμι πάχους τουλάχιστον 3mm και τρία ράφια εσωτερικά. Στηρίγματα εκατέρωθεν για τη στήριξη των ραφιών με δυνατότητα μεταβλητής τοποθέτησης.

Γενικές και ειδικές προδιαγραφές επίπλων

Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν τους παραπάνω χώρους. Θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Θα είναι κατασκευασμένα με υλικά και διαδικασίες που δε βλάπτουν το περιβάλλον

Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού, ακόμα και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από οποιαδήποτε αιτία.

Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους.

Τα έπιπλα θα παραδοθούν, θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν στο χώρο για τον οποίο προορίζονται.

ΟΜΑΔΑ 5:

Gym station

Ο σταθμός, συνολικής επιφάνειας 16m2 (με μια απόκλιση έως 10%), που θα τοποθετηθεί στην Α. Τρίτση και θα εξυπηρετεί τη λειτουργία των υπαίθριων γυμναστηρίων, θα αποτελείται από ξύλινο φέροντα οργανισμό. Η ξυλεία εξωτερικά θα πρέπει να είναι εμποτισμένη, πολύ ανθεκτική με πολύ πυκνές ίνες κατά προτίμηση τύπου ελάτης ή πεύκης, ραμποτέ με πάχος τουλάχιστον 2 εκ. Η δοκός σκελετού τοιχοποιίας και πατώματος θα πρέπει περίπου να είναι διαστάσεων 4,0 x 4,0 εκ. (με μια απόκλιση 10%). Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο με λείες τάβλες οι οποίες θα είναι επενδυμένες με πλακάκι ή laminate. Ο σταθμός θα έχει επικάλυψη ξύλινης στέγης με λείες τάβλες οι οποίες θα επικαλύπτονται με τη σειρά τους από ασφαλτικό κεραμίδι ρολό κόκκινο ή πράσινο. Στο σταθμό αυτό πρέπει να υπάρχουν δυο κουφώματα, μια πόρτα πλάτους τουλάχιστον 0,90 μ. και ύψους 2.00 μ. και ένα ανοιγόμενο παράθυρο περίπου διαστάσεων 0,80 x 0,80 μ (με μια απόκλιση έως 10%). Το ύψος της τοιχοποιίας στο χαμηλότερο σημείο της στέγης θα είναι 2,00 μ με ύψος της κορυφής 2,40 μ. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η βαφή της ξυλείας και η τοποθέτηση του (σε πλήρη λειτουργία/ έτοιμο προς χρήση)  στο χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά:

Α) για μία ή περισσότερες εκ των παραπάνω ομάδων και για όλα τα είδη της ομάδας ή

Β)  για το σύνολο των ομάδων και για όλα τα είδη της κάθε ομάδας.

Την  τεχνική προσφορά θα συνοδεύει:

Για την ομάδα 1:

- Υ/Δ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α75/1986)  του προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων ειδών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που θα οφείλονται σε κατασκευαστικά ελαττώματα και ατέλειες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου.

Για την ομάδα 2:

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 “Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας” σε ισχύ, του παραγωγού.

- Υ/Δ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α75/1986) του προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων ειδών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που θα οφείλονται σε κατασκευαστικά ελαττώματα και ατέλειες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου.

- Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πιστοποιήσεις σε ισχύ από κοινοποιημένο εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ, IFT ROSENHEIM κ.τ.λ.) ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE, για δίφυλλο ανοιγόμενο ενδεικτικών διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 1700x2200mm, σχετικά με:

Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 4

Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: Ε1200

Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C4/B4

Δυνάμεις λειτουργείας σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 1

Μηχανικές ιδιοτητές σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 4

Αντοχή στην κρούση σύμφωνα με EN 13049:2003-04: Class 5

Αντοχή στην διάρρηξη σύμφωνα με EN 1627-1630:2011 για μονόφυλλο ανοιγόμενο σε διαστάσεις Πλάτος x Ύψος 1000x2200mm ή μεγαλύτερες: RC2 / RC2 Ν

Θερμοπερατότητα (Uf) σύμφωνα με ΕΝ: 10077-2:2012-02: 1,5-2,2 W/(m2K)

Για την ομάδα 3:

- Υ/Δ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α75/1986)  του προσφέροντα,  στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων ειδών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος με δική του φροντίδα και δαπάνη θα αντικαθιστά άμεσα κάθε υλικό ή εξάρτημα που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής ποιότητας ή κακής κατασκευής ή συναρμολόγησης ή σύνδεσης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο.

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 “Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας” σε ισχύ , του παραγωγού.

- Πιστοποιητικό σε ισχύ ή Δήλωση συμμόρφωσης CE ότι τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 12966 ή νεότερο.

- Πιστοποιητικό RoHS σε ισχύ

- Βεβαίωση του παραγωγού ότι οργανώνουν ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή συμμετέχουν σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) που αφορά την Ανακύκλωση Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ότι διαθέτουν τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) σε ισχύ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4β ή και την παρ. 1 του άρθρου 12 ή και την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001  και την ΚΥΑ αριθ. Η.Π.23615/651/Ε.103/9-5-2014 για το είδος (το υλικό, όχι τη συσκευασία). Ο όρος «παραγωγός» ή «διαχειριστής» εξειδικεύεται στην ανωτέρω νομοθεσία. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς από εταιρεία εμπορίας των απαιτούμενων ειδών που δρα ως διακινητής βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, απαιτούνται τα ανωτέρω πιστοποιητικά του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα που θα δηλωθεί με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του διακινητή.

- Βεβαιώσεις από τις εταιρείες στατιστικών / γραφικών για σύνδεση με τα συστήματα τηλεοπτικών μεταδόσεων των τηλεοπτικών σταθμών.

- Κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων (οδηγίες – prospectus) στα ελληνικά ή αγγλικά

Για την ομάδα 4 :

- Κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων (οδηγίες – prospectus) στα ελληνικά ή αγγλικά

Για την ομάδα 5 :

1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 “Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας” σε ισχύ, του παραγωγού,

- Υ/Δ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α75/1986) με την οποία οι οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν:

- ότι έλαβαν γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 521/2020 μελέτη και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

- ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

- ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος της προμήθειας, εγγυάται τη καλή λειτουργία των ειδών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την οριστική παραλαβή τους. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που θα οφείλονται σε κατασκευαστικά ελαττώματα και ατέλειες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου.

- Για κάθε είδος θα προσκομίζονται τεχνικά φυλλάδια (οδηγίες – prospectus) στα ελληνικά ή αγγλικά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

α) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

β) Αποδεικτικά μέσα

Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001 εμπίπτουν ως προς τη συσκευασία τα προς προμήθεια είδη όλων των Ομάδων και ως προς το υλικό το προς προμήθεια είδος της Ομάδας 3 (το είδος «score board»). Οι ανάδοχοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105.

Τα προς προμήθεια είδη θα προσκομίζονται (ολικά ή τμηματικά) μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η παράδοση και πλήρης εγκατάσταση των θα διενεργείται σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας), υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η προσφορά θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Ο ανάδοχος της ομάδας 3 οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 500€ , ισχύος τουλάχιστον 26 μηνών από την οριστική παραλαβή όλων των προμηθευόμενων ειδών (τουλάχιστον δύο μήνες επιπλέον του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας).

Η διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων που θα προκύψουν θα έχουν ισχύ από την καταχώρισή τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) μέχρι τη λήξη του Προγράμματος στις 21/6/2020 με δυνατότητα παράτασης έως την εγκεκριμένη από τη Διαχειριστική αρχή του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, παράταση του έργου PROMO YMC(H)A. Σε περίπτωση που δε συμβασιοποιηθεί το σύνολο των προς προμήθεια ειδών μέχρι τη λήξη του Έργου στις 21/6/2020, παρατείνεται αντίστοιχα με την παράταση του Προγράμματος η ημερομηνία ολοκλήρωσης των συμβάσεων προμηθειών, οι διαδικασίες των οποίων έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος (εάν και εφόσον ο Συντονιστής εταίρος του έργου «PROMO YMC(H)A» αιτηθεί- κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων-χρονική παράταση του έργου, και αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ή σε περίπτωση οριζόντιας παράτασης του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος), και εφόσον οι συμβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα γίνει αντίστοιχη παράταση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ’αρ.πρωτ.3004881/ΥΔ1244/6-4-2016 (ΑΔΑ:Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και του άρθρου 132, παρ.1Α του Ν.4412/2016. Η ενδεχόμενη παράταση των συμβάσεων θα γίνει με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποίηση αυτής στον/στους ανάδοχο/ους, πριν τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.

| ΑΥΤ. ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 521/2020 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού (σκέπαστρο, κουφώματα, έπιπλα, scoreboard κ.τ.λ.) για το έργο «Promotion and Development of YMC(H)A ( Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης – Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης» με ακρωνύμιο “PROMO YMC(H)A CPV: 39522130-7, 44221200-7, 37482000-0, 39100000-3, 39154100-7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.195,02 € |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΟ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σκέπαστρο ανοιχτού χώρου άθλησης | 3 | 4.845,00 | 14.535,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 3.488,40 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 | 18.023,40 |

ΟΜΑΔΑ 2

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΟ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κουφώματα ασφαλείας με διπλό τζάμι για τις πόρτες εισόδου | 4 | 820,00 | 3.280,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 787,20 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 | 4.067,20 |

ΟΜΑΔΑ 3

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΟ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Score board | 1 | 13.191,21 | 13.191,21 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 3.165,89 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 | 16.357,10 |

ΟΜΑΔΑ 4

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΟ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καναπές αναμονής- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 8 | 205,00 | 1.640,00 |
| 2 | Τραπεζάκια- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 4 | 82,00 | 328,00 |
| 3 | Καρέκλα επισκέπτη | 60 | 25,00 | 1.500,00 |
| 4 | Ράφια- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 5 | Βιτρίνες- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 1 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Μερικό σύνολο | 3.748,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 899,52 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 | 4.647,52 |

ΟΜΑΔΑ 5

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΟ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gym station | 1 | 2.499,84 | 2.499,84 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 599,96 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 | 3.099,80 |

| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 | 14.535,00 |
| --- | --- |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 | 3.280,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 | 13.191,21 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 | 3.748,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 | 2.499,84 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (1,2,3,4) | 37.254,05 |
| Φ.Π.Α. 24% | 8.940,97 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 46.195,02€ |

Ο παραπάνω ενδεικτικός προϋπολογισμός προέκυψε από το εγκεκριμένο Application form του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020 σε συνδυασμό με έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο ή προμηθευτές.

| Η Συντάξασα | Η Προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/μού, Ανάπτυξης & Ευρ. Προγρ/των |
| --- | --- |
| Δέρου Σουλτάνα | Κατσαβού Αικατερίνη |

| ΑΥΤ. ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 521/2020 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού (σκέπαστρο, κουφώματα, έπιπλα, scoreboard κ.τ.λ.) για το έργο «Promotion and Development of YMC(H)A ( Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης – Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης» με ακρωνύμιο “PROMO YMC(H)A CPV: 39522130-7, 44221200-7, 37482000-0, 39100000-3, 39154100-7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.195,02 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΟ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σκέπαστρο ανοιχτού χώρου άθλησης | 3 |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .…..……………..……………………………………………………………………………………………

ΟΜΑΔΑ 2

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΟ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κουφώματα ασφαλείας με διπλό τζάμι για τις πόρτες εισόδου | 4 |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .…..……………..……………………………………………………………………………………………

OMAΔΑ 3

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΟ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Score board | 1 |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .…..……………..……………………………………………………………………………………………

OMAΔΑ 4

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΟ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καναπές αναμονής- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 8 |  |  |
| 2 | Τραπεζάκια- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 4 |  |  |
| 3 | Καρέκλα επισκέπτη | 60 |  |  |
| 4 | Ράφια- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 6 |  |  |
| 5 | Βιτρίνες- Έπιπλα για το χώρο της υποδοχής | 1 |  |  |
|  |  |  | Μερικό σύνολο |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .…..……………..……………………………………………………………………………………………

OMAΔΑ 5

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΟ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gym station | 1 |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .…..……………..……………………………………………………………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ