ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ |  |  |  |  |
| Α.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Το εξωτερικό πλαίσιο, το σύστημα βύθισης, ανύψωσης, διαβαθμισμένης συμπίεσης και όλη η κατασκευή του υπό προμήθεια συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Το σύστημα να είναι απολύτως υδατοστεγές. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Να είναι με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων σε κοινό κάδο 1100 λίτρων (ή ενισχυμένο σύμφωνα με την παράγραφο 4.16 των τεχνικών προδιαγραφών) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Κοινοί κάδοι 1100 λίτρων μεταλλικοί ή ενισχυμένοι σύμφωνα με την παράγραφο 4.16 των τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι μικρότερες δυνατές | ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |
| Α.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ |  |  |  |  |
| 2.1 | Μονοφασικός Ηλεκτροκινητήρας τροφ. 230V | ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |
| 2.2 | Να εξασφαλίζει ανάβαση πλήρες φορτίου και με υπέρβαση κατά 30% | ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ |  |  |
| Α.3 ΘΕΣΗ ΠΛ ΟΗΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| 3.1 | Η θέση πλοήγησης θα βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του καπακιού και θα είναι ίση με την επιφάνεια της γης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Η θέση πλοήγησης, χειρισμού θα είναι υδατοστεγούς κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |  |
| 4.1 | Το σύστημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, καλυμμένο από την υπερκατασκευή και θα φέρουν μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Τροφοδοσία συστήματος υδατοστεγώς με τάση 230V | 230V |  |  |
| 4.3 | Τάση λειτουργίας του συστήματος, των κινήσεων με όλα τα προβλεπόμενα φωτιστικά και ηχητικά σήματα. | 12V-24V |  |  |
| Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |  |  |
| Β.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ) |  |  |  |  |
| 5.1 | Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) να είναι ολόσωμο υδατοστεγές, | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Να είναι συνολικής χωρητικότητας | 5m3 - 7,5m3. |  |  |
| 5.3 | Να έχει υδατοστεγείς ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα έτσι ώστε σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων να μην πλημμυρίζει ο χώρος των μηχανισμών και των κάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Οι διαστάσεις της δεξαμενής να είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα κατά άξονα βάρη να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του | ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |

| Β.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Υλικό κατασκευής Δεξαμενής (γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα) | ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |
| 6.2 | Πάχος κατασκευής της δεξαμενής | 4mm |  |  |
| 6.3 | Κατασκευή με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των ενδεχομένων καταπτώσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή κατασκευή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3 ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ |  |  |  |  |
| 7.1 | Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του πλαισίου. | ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |
| 7.2 | Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο. | ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ |  |  |
| Γ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| Γ.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ |  |  |  |  |
| 8.1 | Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες ανοξείδωτους εκ των οποίων ο ένας επίγειος δέκτης απορριμμάτων ανοξείδωτος κυκλικής μορφής, με διάμετρο περίπου 700mm για σύμμεικτα απορρίμματα και έναν δεύτερο επίγειο δέκτη ανοξείδωτο παραλληλογράμμου μορφής για τα απορρίμματα ανακύκλωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Θα είναι υπεραυτόματης λειτουργίας με επιδαπέδια μπουτόν ανοξείδωτα για τον κάθε επίγειο δέκτη, με ενημέρωση φωνητική και οπτική για τον πολίτη για το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης σε δυο τουλάχιστον γλώσσες. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα των ανοξείδωτων καπακιών θα λειτουργεί αυτόματα, θα κλείνει με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης πίεσης και όχι με το ίδιο βάρος του, με πλήρη ασφάλεια για τους πολίτες. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Κατά τη διαδικασία της συμπίεσης, να έχει την δυνατότητα, ανάλογα με το ειδικό βάρος των απορριμμάτων, να αυξάνεται η χωρητικότητα στον μεν κάδο με τα σύμμεικτα να φτάνει μέχρι περίπου το πενταπλάσιο, στον δε κάδο με τα ανακυκλώσιμα να έχει τη δυνατότητα να φτάνει μέχρι περίπου το τριπλάσιο, σε αντιστοιχία με τα ασυμπίεστα υλικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ |  |  |  |  |
| 9.1 | Η κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα αποτελείται κυρίως από: α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης β) ανάλογης παροχής βαλβίδα διεύθυνσης ροής (χειριστήριο) γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Η έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας θα γίνεται από το αυτοματοποιημένο με ρομποτική λειτουργία σύστημα ρίψης απορριμμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ |  |  |  |  |
| 10.1 | Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) υδραυλικές πρέσες αυτόματης ενέργειας που θα πιέζουν τα απορρίμματα μέσα σε κάδους των 1100lit, σε όλο το πλάτος και μήκος του εσωτερικού περιγράμματος του κάδου. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Η συμπίεση θα είναι διαβαθμισμένη ώστε να μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του Δήμου και το είδος των απορριμμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Να μπορεί ο μηχανισμός να υπολογίζει το ποσοστό πληρότητας του κάθε κάδου ώστε να γίνεται η αποκομιδή όταν χρειάζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | Να διαθέτει αυτόματο υδραυλικό σύστημα σύσφιξης και συμπίεσης των απορριμμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ |  |  |  |  |
| 11.1 | Το σύστημα αυτόματης υδραυλικής συγκράτησης- αντιστάθμισης φορτίου του κάδου να λειτουργεί αυτόματα με την εισαγωγή ή την εξαγωγή του κάδου στο σύστημα και να μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις των απορριμμάτων της κάθε πρέσας για να μην προκαλείται ζημιά στους υφισταμένους κάδους. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |
| 12.1 | Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων καταμερισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 | Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην ουδέτερη θέση | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 | Όταν λειτουργεί το χειριστήριο του ενός μηχανισμού να αποκλείεται η λειτουργία του δευτέρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.4 | Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση των μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.5 | Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.6 | Να υπάρχει σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας του συστήματος όταν φθάσει στα μέγιστα όρια του και στα όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό αυτό να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο να ελέγχεται μέσω καταλλήλων ηλεκτρικών διακοπτών προσέγγισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.7 | Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.8 | Στο κεντρικό χειριστήριο χρήσης από χειριστές της υπηρεσίας να υπάρχει: α. Σύστημα ρομποτικής λειτουργίας που να ακινητοποιεί τον μηχανισμό ανύψωσης και κατάβασης, αυτόματα και ανεξάρτητα με την διάθεση του χειριστή, 15 με 20 cm από την τελική του θέση ηρεμίας για να γίνεται υποχρεωτικά ένας περιμετρικός τελικός έλεγχος από τον χειριστή του συστήματος για αποφυγή ατυχήματος. β. Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του συστήματος των μηχανισμών. γ. Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου. | ΝΑΙ |  |  |

| 12.9 | Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης: Ο μηχανισμός να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας και διάγνωσης του συστήματος βραχιόνων και να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: - Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων - Ανάλυση σφαλμάτων - βλαβών. - Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας. - Ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας. - Μνήμη λειτουργίας του συστήματος. - Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου. - Ενδεικτικό μάζας απορριμμάτων. - Ενδεικτική λυχνία εμπλοκής της υδραυλικής αντλίας συστήματος. - Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας. - Χειριστήρια σειρήνας | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.6 ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| 13.1 | Όλο το σύστημα να βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία η οποία θα ενεργοποιείται με το πάτημα ενός ποδομπουτόν για την ρίψη των απορριμμάτων του κάθε χρήστη - πολίτη και θα απενεργοποιείται αφήνοντας το ελεύθερο. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.2 | Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου των κινήσεων PLC και θα υπάρχει δυνατότητα λήψης στοιχείων πχ ώρες λειτουργίας, ρίψης απορριμμάτων ανά μήνα, λειτουργία πρέσας ανά μήνα, άδειασμα κάδου. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.7 ΒΑΦΗ |  |  |  |  |
| 14.1 | Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες. | ΝΑΙ |  |  |
| 14.2 | Το κεντρικό καπάκι και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα είναι επενδυμένα με υλικό ψυχρής ανοδίωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14.3 | Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται. Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή σε δύο στρώσεις. | ΝΑΙ |  |  |

Εύοσμος, <ημερομηνία>

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ