ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ |  | Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ |  | ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 512/2020 |

- ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1)

Για τα στοιχεία με Α/Α 1 έως 16 συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία (επί ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Συμπληρώνονται επίσης και τα επιθυμητά στοιχεία για να είναι δυνατή η επιπλέον βαθμολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Για τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνεται η απάντηση του προμηθευτή σύμφωνα με την προσφορά του για να αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Στη στήλη Παρατηρήσεις συμπληρώνεται η τεκμηρίωση της προδιαγραφής (σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς, τμήμα του προσπέκτους όπου τεκμηριώνεται η προδιαγραφή κ.λπ.)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενική περιγραφή: |  |  |  |
| 1.1. | Φορτωτής: |  |  |  |
| 1.1.1. | Ελαστικοφόρος με αρθρωτό πλαίσο (σπαστός) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2 | Καινούργιος, αμεταχείριστος, αξιόπιστος και τεχνολογικά σύγχρονος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Κατάλληλος για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές με κάλυψη των παρακάτω στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2. | Κάδος: |  |  |  |
| 1.2.1. | Ενισχυμένος, τύπου χωματουργικών εργασιών ή πολλαπλών χρήσεων, ανοιγόμενος με νύχια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2. | Δυνατότητα «ελεύθερης πλεύσεως» του για εργασίες διαμορφώσεως αλλά και για να μην πληγώνονται οι επιφάνειες φορτώσεως (οδόστρωμα ασφάλτου, σκυρόδεμα κ.λπ.), όταν δεν πρέπει. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.3 | Θα διαθέτει σύστημα επαναφοράς σε θέση φόρτωσης καθώς και σύστημα οριζοντίωσης του κατά την ανύψωση και την καταβίβαση του. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3. | Κινητήρας |  |  |  |
| 1.3.1. | Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, τουλάχιστον τετρακύλινδρος ή άνω, υδρόψυκτος, με σύστημα υπερπλήρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.2. | Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και θα ικανοποιεί τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις εκπομπές καυσαερίων (EURO 5 ή νεώτερο). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.3. | Δυνατή η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του και των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.4. | Θα διαθέτει διάταξη φίλτρων κατάλληλη για την προστασία από συνεχή παρουσία σκόνης και αιωρούμενα στερεά σωματίδια στο περιβάλλον εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.5. | Θα διαθέτει όλες τις λοιπές διατάξεις για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και έγκαιρης προειδοποίησης σε περιπτώσεις κινδύνου βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.6. | Θα διαθέτει διπλό φίλτρο αέρος με δείκτη συντήρησης (βουλωμένου φίλτρου) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.7. | Το σύστημα εισαγωγής αέρος θα διαθέτει προφίλτρο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.8. | Το σύστημα ψύξεως του κινητήρα και του ελαίου θα είναι υψηλής ψυκτικής απόδοσης και θα εξασφαλίζουν την συνεχή και ομαλή λειτουργία του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.9. | Θα παρέχει την ευχερέστερη δυνατή πρόσβαση για καθαρισμό των κυψελών και του χώρου γενικά στις περιοδικές συντηρήσεις του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4. | Σύστημα μετάδοσης κίνησης |  |  |  |
| 1.4.1. | Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τον πλέον τεχνολογικά εξελιγμένο τρόπο και να είναι υδροστατικό | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.2. | Η εν γένει κατασκευή του θα διασφαλίζει το σύστημα από την υπερθέρμανση σε υπό φορτίο λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.3. | Θα διασφαλίζει τον κινητήρα από υπερφορτώσεις κατά τις μεταβολές της ταχύτητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.4. | Η τελική μείωση των στροφών θα γίνεται με πλανητικό σύστημα στους άξονες για την όσο το δυνατόν καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία του μηχανήματος σε βεβαρημένο περιβάλλον εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.5. | Η αλλαγή κατεύθυνσης του μηχανήματος εμπρός-πίσω εκτός από τον λεβιέ αριστερά στο τιμόνι θα γίνεται με κατάλληλο διακόπτη στο χειριστήριο (Joystick) του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.6. | Θα φέρει ενισχυμένα ελαστικά τύπου φορτωτή χωματουργικών εργασιών σε όλους τους τροχούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.7. | Θα διαθέτει ρύθμιση μέγιστης ροπής στους τροχούς, ώστε να αποφεύγεται το σπινάρισμα των τροχών κατά τη φόρτωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5. | Σύστημα πέδησης |  |  |  |
| 1.5.1 | Θα διαθέτει ελαιοψυχόμενα πολλαπλών δίσκων φρένα και αυτορυθμιζόμενα φρένα εργασίας πλήρως καλυμμένα και στεγανοποιημένα από νερό, λάσπη και σκόνη στον εμπρόσθιο και πίσω άξονα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.2. | Η ενεργοποίηση του συστήματος πέδησης θα πραγματοποιείται από ένα πεντάλ το οποίο ταυτόχρονα θα ενεργοποιεί και τη μείωση της παροχής λαδιού. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.3. | Θα διαθέτει ηχητικό alarm και λαμπάκι προειδοποίησης του χειριστή για τη μείωση της πίεσης κάτω από την ασφαλή στάθμη λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.4. | Τα κυκλώματα λειτουργίας των φρένων του εμπρόσθιου και οπίσθιου διαφορικού θα είναι ανεξάρτητα ώστε σε περίπτωση βλάβης του ενός να μπορεί να ενεργοποιηθεί το άλλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.5. | Θα υπάρχει σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση βλάβης (φιάλες αζώτου ή άλλο σύστημα) του κινητήρα ή της αντλίας υδραυλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.6. | Το φρένο στάθμευσης θα είναι ηλεκτροϋδραυλικό, το οποίο θα επενεργεί στον εμπρόσθιο άξονα και θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν σταματάει η λειτουργία του κινητήρα ή μέσω μοχλού. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.7. | Θα υπάρχει εξωτερική ένδειξη φθοράς των δίσκων χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση των αξόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.8. | Θα εξασφαλίζει διάρκεια αντοχής υλικών, ασφάλεια του μηχανήματος σε όλες τις συνθήκες κίνησης, απλούστερη κατασκευή για εύκολη πρόσβαση των μηχανικών σε όλα τα μέρη του. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6. | Σύστημα διεύθυνσης οδήγησης |  |  |  |
| 1.6.1. | Θα περιλαμβάνει σύστημα ανακούφισης ώστε να αποφεύγεται η επαφή του εμπρόσθιου και οπίσθιου πλαισίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.2. | θα είναι εξοπλισμένο με υδραυλική (γραναζωτή η εμβολοφόρα) αντλία μεταβλητής παροχής με βαλβίδα προτεραιότητας ανάλογα με το φορτίο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.3. | Θα διαθέτει αισθητήρα φορτίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.4. | Η διεύθυνση του μηχανήματος θα ελέγχεται από δύο (2) υδραυλικούς κυλίνδρους | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7. | Πλαίσιο |  |  |  |
| 1.7.1. | Ο σύνδεσμος του κάδου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει καλύτερη ορατότητα στον χειριστή, καλύτερη γωνία μεταφοράς, να φέρνει πιο κοντά το μηχάνημα στο κέντρο βάρους του υλικού αυξάνοντας την ισορροπία του και την ασφάλεια του. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.2. | Οι βραχίονες του μηχανήματος πρέπει να είναι από μονοκόμματο συμπαγή χάλυβα υψηλής αντοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.3. | Το πίσω πλαίσιο να είναι κιβωτοειδούς σχεδιασμού (επιθυμητό) για να αντέχει στις στρέψεις και στις δυνάμεις πρόσκρουσης. | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 1.8. | Υδραυλικό σύστημα |  |  |  |
| 1.8.1. | Η αντλία υδραυλικού για τις εργασίες θα είναι γραναζωτή ή εμβολοφόρα, διπλής ή μονής παροχής με αισθητήρα φορτίου που να καλύπτει τις απαιτήσεις του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.2. | Θα περιλαμβάνει φίλτρα και θα είναι τελείως στεγανό. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.3. | Θα υπάρχουν θυρίδες για εύκολη πρόσβαση προς δειγματοληψία του ελαίου υδραυλικού, κιβωτίου ταχυτήτων και κινητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.4. | Θα διαθέτει αυτοματισμούς οριακών θέσεων (kickouts), ρύθμισης απόκρισης (ευασθησίας) κινήσεων και σύστημα απόσβεσης κραδασμών κατά την πορεία του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.5. | Θα περιλαμβάνει βαλβίδες αίσθησης φορτίου, το οποίο θα δίνει προτεραιότητα παροχής ισχύος ανάλογα με τη ζήτηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.6. | Θα υπάρχει σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9. | Θάλαμος χειρισμού |  |  |  |
| 1.9.1. | Η λειτουργία του συστήματος φόρτωσης και όλες οι λειτουργίες των επιπλέον εξαρτημάτων θα γίνονται αποκλειστικά από λεβιέ χειρισμού (Joystick) με κατάλληλους διακόπτες. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2. | Ο θάλαμος πρέπει να είναι ασφαλείας (ROPS/FOPS – Level II) (από ανατροπή,από πτώσεις αντικειμένων) με αλεξήλιο οπίσθιο παρμπρίζ. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.3. | Θα είναι ηχομονωμένος, με σύστημα θερμού και ψυχρού αέρα (A/C), με σύστημα αερισμού τύπου υπερπιέσεως. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.4. | Θα διαθέτει άνετο και αναπαυτικό κάθισμα χειριστού πλήρως ρυθμιζόμενο με αέρα (αερανάρτηση) ή ισοδύναμο, ζώνη ασφαλείας και υποβραχιόνια, τα οποία μαζί με το Joystick θα είναι τοποθετημένα και ρυθμιζόμενα στο κάθισμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.5. | Το σύστημα θέρμανσης θα έχει δυνατότητα εισαγωγής μέσα στον θάλαμο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, ο οποίος θα λαμβάνεται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους και πριν την εισαγωγή του στο θάλαμο θα διαπερνά φίλτρο αέρα το οποίο θα βρίσκεται εξωτερικά της καμπίνας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.6. | Αντιολισθιτικό, επίπεδο, καθαριζόμενο δάπεδο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.7. | Υαλοκαθαριστήρες εμπρός και πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.8. | Θα διαθέτει ρευματοδότη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.9. | Θα διαθέτει έγχρωμη κάμερα οπισθοπορείας (ημέρας και νύχτας). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.10 | Από την οθόνη θα πραγματοποιούνται όλες οι ρυθμίσεις χειρισμού πορείας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.11. | Θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα: - Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού κινητήρα - Θερμοκρασία υδραυλικού λαδιού - Θερμοκρασία λαδιού συστήματος μετάδοσης κίνησης - Δείκτης στάθμης καυσίμου - Ηλεκτρικό ωρόμετρο - Στροφόμετρο - Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης για τη μείωση της πίεσης κάτω από την ασφαλή στάθμη λειτουργίας - Ηλεκτρονικό σύστημα προειδοποίησης και πρόληψης βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.12 | Θα διαθέτει περιστρεφόμενο φάρο οροφής και βομβητή οπισθοπορείας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.13. | Θα διαθέτει μια πόρτα διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.14. | Για μεγαλύτερη ορατότητα του χειριστή οι υαλοπίνακες θα πρέπει να είναι κυρτοί ή το εμπρόσθιο να αποτελείται από 3 τζάμια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10. | Ηλεκτρικό σύστημα |  |  |  |
| 1.10.1. | Θα διαθέτει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων (προβολείς) εργασίας (4 εμπρός και 2 πίσω) και πορείας (2 μπροστά και 2 πίσω). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10.2. | Θα διαθέτει φώτα στάθμευσης και φώτα διεύθυνσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10.3. | Θα διαθέτει κεντρικό γενικό διακόπτη ρεύματος σε χώρο που να είναι ασφαλισμένος, ο οποίος θα αποκόπτει πλήρως την μπαταρία ώστε να μην είναι απαραίτητη η αποσύνδεση των πόλων της σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει επέμβαση με ηλεκτροκόλληση ή για μακροχρόνια αποθήκευση του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Βάρος – διαστάσεις - χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1. | Βάρος μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2. | Ύψος μηχανήματος χωρίς φάρο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3. | Εξωτερικό πλάτος μηχανήματος με κάθε τύπο ελαστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4. | Μεταξόνιο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5. | Ολικό μήκος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6. | Ελεύθερο ύψος από το έδαφος στο κάτω μέρος του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7. | Χωρητικότητα δεξαμενής πετρελαίου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8. | Ύπαρξη φορέα παλετών ο οποίος θα φέρει ζεύγος περόνων διαστάσεων 1200Χ125Χ50 mm περίπου, που θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για την νόμιμη πιστοποίηση του ως ανυψωτικό σύστημα-μηχάνημα | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 2.9. | Ύπαρξη υδραυλικού ταχυσυνδέσμου για εύκολη και γρήγορη εναλλαγή των εξαρτήσεων (κάδου – φορέα παλετών) | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 3 | Κάδος φόρτωσης |  |  |  |
| 3.1. | Χωρητικότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2. | Ελάχιστη γωνία κάδου σε θέση μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3. | Ελάχιστη γωνία ανατροπής στο μέγιστο ύψος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4. | Στατικό φορτίο ανατροπής σε ευθεία θέση | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5. | Στατικό φορτίο ανατροπής σε πλήρη άρθρωση 40 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6. | Πλάτος κάδου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7. | Μέγιστο ύψος του πείρου του κάδου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8. | Μέγιστο ύψος στο κάτω χείλος του κάδου στις 45 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κινητήρας |  |  |  |
| 4.1. | Υπαρξη της δεξαμενής AdBlue (υδατικό διάλυμμα ουρίας και απιονισμένου νερού), και του συστήματος Εκλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής (SCR). | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 4.2. | Κυλινδρισμός του κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3. | Μέγιστη ισχύς | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4. | Ροπή | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης |  |  |  |
| 5.1. | Μετάδοση κίνησης στους τέσσερις (4) τροχούς. | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 5.2. | Ύπαρξη αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 5.3. | Αριθμός ταχυτήτων εμπροσθοπορείας | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4. | Αριθμός ταχύτητας οπισθοπορείας | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5. | Ταχύτητα εμπροσθοπορείας | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6. | Ταχύτητα οπισθοπορείας | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύστημα πέδησης |  |  |  |
| 6.1. | Θα διαθέτει ικανό σύστημα πέδησης που θα εξασφαλίζει διάρκεια αντοχής υλικών, ασφάλεια του μηχανήματος σε όλες τις συνθήκες κίνησης, απλούστερη κατασκευή για εύκολη επέμβαση μηχανικών σε όλα τα μέρη του. Ύπαρξη πήρους περιγραφής του συστήματος πέδησης. | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 7 | Σύστημα διεύθυνσης οδήγησης |  |  |  |
| 7.1. | Γωνία άρθρωσης στο κέντρο (κίνηση προς τις δύο πλευρές) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2. | Ακτίνα στροφής | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3. | Ταλάντωση οπίσθιου άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Υδραυλικό σύστημα |  |  |  |
| 8.1. | Παροχή αντλίας | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2. | Μέγιστη πίεση λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3. | Χρόνος κύκλου εργασιών | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4. | Δυνατότητα ταυτόχρονα 2 λειτουργιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Θάλαμος χειρισμού |  |  |  |
| 9.1. | Δυνατότητα του συστήματος φόρτωσης για επιπλέον 4 λειτουργίες (π.χ. ανύψωση κάδου, καταβίβαση κάδου, ανατροπή κάδου κ.λπ.) εκτός από την εναλλαγή κατεύθυνσης. | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 9.2. | Ύπαρξη συστήματος με διαγράμμιση υποβοήθησης και ένδειξης ακριβούς απόστασης | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 9.3. | Ηχητική στάθμη θορύβου στη καμπίνα χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ηλεκτρικό σύστημα |  |  |  |
| 10.1. | Ύπαρξη ηλεκτρικού σύστηματος εκκίνησης και λειτουργίας | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 10.2. | Ύπαρξη κεντρικού διακόπτη εκκίνησης | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 11 | Χρόνος παράδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Εκπαίδευση | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Χρονική διάρκεια διαθεσιμότητας ανταλλακτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Τεχνική υποστήριξη (σέρβις) | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ