ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ |  | Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ |  | ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 512/2020 |

- ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΤΜΗΜΑ 2)

Για τα στοιχεία με Α/Α 1 έως 14 συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία (επί ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Συμπληρώνονται επίσης και τα επιθυμητά στοιχεία για να είναι δυνατή η επιπλέον βαθμολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Για τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνεται η απάντηση του προμηθευτή σύμφωνα με την προσφορά του για να αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Στη στήλη Παρατηρήσεις συμπληρώνεται η τεκμηρίωση της προδιαγραφής (σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς, τμήμα του προσπέκτους όπου τεκμηριώνεται η προδιαγραφή κ.λπ.)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενική περιγραφή |  |  |  |
|  | Διαβολάκι |  |  |  |
| 1.1.1 | Θα διαθέτει κάδο γενικής χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων (ανοιγόμενος) εμπρός. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2. | Θα έχει μικρές διαστάσεις για να είναι ευέλικτο στους δρόμους και σε σημεία που δεν είναι δυνατοί οι ελιγμοί των μεγάλων οχημάτων και μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3. | Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, αξιόπιστο και τεχνολογικά σύγχρονο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4. | Θα υπάρχει γρήγορη κάλυψη από την ελληνική αντιπροσωπεία όσον αφορά το σέρβις και τα ανταλλακτικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.5. | Όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος θα πρέπει να είναι εργοστασιακά και σειράς παραγωγής, και όχι κατασκευασμένα ειδικά, για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.6. | Θα είναι πλάγιας ολίσθησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.7. | Θα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό τάφρων, ρείθρων κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2. | Κάδος φόρτωσης |  |  |  |
| 1.2.1. | Η ανατροπή του κάδου θα γίνεται με δύο υδραυλικούς κυλίνδρους. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2. | Το σύστημα φόρτωσης θα φέρει οπωσδήποτε σύστημα ανάρτησης του κάδου, σύστημα οριζοντίωσης του κάδου και σύστημα πλεύσης του κάδου (FLOAT). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3. | Κινητήρας |  |  |  |
| 1.3.1. | Θα είναι πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, υπερτροφοδοτούμενος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων, υδρόψυκτος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.2. | Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO ή STAGE 4 ή νεώτερο) με σημαντική οικονομία στα καύσιμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.3. | Θα πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. κατά την ημερομηνία παράδοσης του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.4. | Θα έχει δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.5. | Οι στροφές του κινητήρα θα αυξομειώνονται απαιραίτητα με χειρόγκαζο για σταθερό αριθμό στροφών (για λειτουργία εξαρτήσεων), αλλά και με ποδόγκαζο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4. | Σύστημα μετάδοσης κίνησης |  |  |  |
| 1.4.1. | Θα έχει δύο άξονες και τέσσερα ελαστικά βαρέως βιομηχανικού τύπου ίδιων διαστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.2. | Η μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική, δηλαδή θα γίνεται μέσω υδραυλικών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.3. | Θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητα υδροστατικά συστήματα κινήσεως για να επιτυγχάνεται επί τόπου στροφή του μηχανήματος κατά 360 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.4. | Η τελική μετάδοση κίνησης από τους υδραυλικούς κινητήρες σε όλους τους τροχούς (μόνιμη τετρακίνηση) θα γίνεται μέσω αλυσίδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός δεξαμενής ελαίου, και θα έχουν ίδιο μήκος και οι τέσσερις. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.5. | Θα διαθέτει δυνατότητα κλείδωσης του εμπρόσθιου και οπίσθιου διαφορικού, Η κλείδωσή τους θα επιτυγχάνεται προοδευτικά και αυτόματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.6. | Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα προς την υδραυλική αντλία θα γίνεται απαραίτητα μέσω κόμπλερ ή καρέ (όχι ιμάντες) για μεγαλύτερη αντοχή, μέγιστη απόδοση και πλήρη εκμετάλλευση της ισχύος του κινητήρα χωρίς απώλειες. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5. | Σύστημα πέδησης |  |  |  |
| 1.5.1. | Η βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του μηχανήματος. Τα φρένα θα είναι υδραυλικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.2. | Η στάθμευση (parking brake) θα γίνεται μέσω πολλαπλών δίσκων που θα ενεργοποιούνται, κατά προτίμηση με ηλεκτροϋδραυλικό τρόπο ή με μηχανική ενεργοποίηση (ελατήριο) και υδραυλική απελευθέρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.3. | Το φρένο στάθμευσης θα είναι εντελώς ανεξάρτητο από το κύριο σύστημα πέδησης για πρόσθετη ασφάλεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.4. | Στον κεντρικό άξονα μετάδοσης κίνησης θα υπάρχουν στεγανά πολλαπλών δίσκων φρένα με ψύξη ελαίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.5. | Η κινούμενη μπάρα λετιουργίας/ασφαλείας χειρισμού θα ακινητοποιεί το μηχάνημα με όμοιο τρόπο όπως στην περίπτωση της στάθμευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6. | Πλαίσιο |  |  |  |
| 1.6.1. | Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο (όχι αρθρωτό), κατάλληλο για χωματουργικές εργασίες, με τοποθετημένη μπροστά την εξάρτηση του φορτωτή, με τον κάδο φόρτωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7. | Υδραυλικό σύστημα |  |  |  |
| 1.7.1. | Οι υδραυλικές αντλίες θα είναι γραναζωτού τύπου και θα είναι τοποθετημένες σε σειρά με τον κινητήρα για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.2. | Για την ασφαλή κίνηση του μηχανήματος κατά την πορεία θα πρέπει μέσω ηλεκτρικού διακόπτη να διακόπτεται η υδραυλική λειτουργία του φορτωτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8. | Παρελκόμενα |  |  |  |
| 1.8.1. | Τα παρελκόμενα (αναδευτήρας σκυροδέματος και σφύρα) θα είναι συμβατά με το μηχάνημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.2. | Η λειτουργία των εξαρτήσεων (παρελκόμενα) θα είναι υδραυλική. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.3. | Η διαχείριση των στροφών του κινητήρα, οι οποίες πρέπει να διατηρούνται σταθερές για τη λειτουργία των εξαρτήσεων, θα γίνεται με χειρόγκαζο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.4. | Μέσω ταχυσυνδέσμου (ταχεία σύνδεση/αποσύνδεση) στη θέση του κάδου φόρτωσης θα προσαρμόζονται και θα λειτουργούν διάφορα εξαρτήματα εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.5. | Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας (κάδος του συστήματος φόρτωσης). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.6. | Η μπούμα του φορτωτή θα έχει απαραίτητα δύο βραχίονες (μπράτσα) ανύψωσης του κάδου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.7. | Στο σύστημα φόρτωσης θα υπάρχει εργοστασιακά τοποθετημένη γραμμή και χειριστήριο για λειτουργία εξαρτήσεων. Οι υδραυλικές σωληνώσεις θα είναι πλήρως προστατευμένες | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.8. | Η υδραυλική παροχή και η πίεση λειτουργίας του αναδευτήρα θα είναι κατάλληλες με το προσφερόμενο μηχάνημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.9. | Η σφύρα θα συνοδέυεται από πλήρες σετ εργαλείων και από δύο τουλάχιστον μακάπια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.10. | Η υδραυλική παροχή και η πίεση λειτουργίας της σφύρας θα είναι κατάλληλες για το προσφερόμενο μηχάνημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9. | Θάλαμος χειρισμού |  |  |  |
| 1.9.1. | Για μέγιστη άνεση και ακρίβεια στις κινήσεις του φορτωτή ο έλεγχος των κινήσεων του, αλλά και της πορείας του (οδηγήσεως) θα γίνεται με υδραυλικά χειριστήρια τύπου Joystick. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2. | Για τη μετάδοση της εντολής κίνησης από τον μοχλό χειρισμού προς τις υδροστατικές αντλίες δεν θα υπάρχουν μηχανικά μέρη όπως ντίζες κ.λπ.. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.3. | Τα Joystick χειριστήρια θα πρέπει να έχουν δύο τρόπους χειρισμού (Η και ISO) με εύκολη εναλλαγή από τον πίνακα ελεγχου για δυνατότητα χειρισμού του μηχανήματος από διαφορετικούς χειριστές (παλιός ή νέος). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.4. | Ο έλεγχος των κινήσεων του συστήματος φόρτωσης αλλά και της πορείας (οδηγήσεως) του μηχανήματος θα γίνεται μέσω χειριστηρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.5. | Δεν θα υπάρχουν ποδοστήρια εκτός από το πεντάλ γκαζιού (πόδογκαζο). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.6. | Ο πίνακας ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος θα πρέπει να είναι σε σημείο το οποίο δεν περιορίζει το οπτικό πεδίο του χειριστή, για εργασίες με τον κάδο στο έδαφος αλλά και σε εργασίες με την μπούμα ανυψωμένη. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.7. | Θα περιλαμβάνει συστήματα προειδοποίησης βλαβών για όλα τα βασικά συγκροτήματα, δηλαδή: - Μετρητή θερμοκρασίας - Μετρητή στάθμης καυσίμου - Μετρητή ωρών εργασίας - Προειδοποιητική λυχνία πτώσεως πιέσεως - Προειδοποιητική λυχνία λαδιού κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.8. | Όταν το μηχάνημα θα κινείται προς τα πίσω θα πρέπει απαραίτητα να ηχεί διακοπτόμενο σήμα ώστε η κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από το προσωπικό που βρίσκεται γύρω από το μηχάνημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.9. | Θα διαθέτει βομβητή οπισθοπορείας και κάμερα οπισθοπορείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.10. | Η καμπίνα του χειριστή θα είναι κλειστού τύπου, ασφαλείας (ROPS/FOPS Level 1) με μεγάλη πόρτα εισόδου με τη μεγαλύτερη ορατότητα, εξοπλισμένη με σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού (Air Condition), ραδιόφωνο, πλευρικά συρόμενα παράθυρα και πόρτα εισόδου με υαλοκαθαριστήρα και σύστημα ψεκασμού νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.11. | Τα πλευρικά παράθυρα θα προστατεύονται από μεταλλικά πλέγματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.12. | Η κατασκευή της καμπίνας θα εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση και ορατότητα του χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.13. | Θα υπάρχει υπερπίεση στην καμπίνα για μειωμένη ισχύ θορύβου εντός της καμπίνας και αποτροπή εισόδου σκόνης κατά την εργασία του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10. | Ηλεκτρικό σύστημα |  |  |  |
| 1.10.1. | Λόγω εργασίας του φορτωτή σε περιορισμένο χώρο με χαμηλό φωτισμό και ορατότητα θα φέρει τέσσερις (4) προβολείς εργασίας εμπρός | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Βάρος – διαστάσεις - χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1. | Βάρος λειτουργίας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2. | Ολικό μήκος με κάδο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3. | Ύψος μηχανήματος χωρίς φάρο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4. | Ολικό πλάτος μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5. | Μεταξόνιο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6. | Φορτίο λειτουργίας μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7. | Απόσταση κάτω μέρους από το έδαφος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8. | Μέγιστο βάρος ανατροπής του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Κάδος φόρτωσης |  |  |  |
| 3.1. | Χωρητικότητα κάδου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2. | Γωνία ανατροπής στο μέγιστο ύψος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3. | Ύψος μέχρι τον πείρο του κάδου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4. | Μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κινητήρας |  |  |  |
| 4.1. | Κυλινδρισμός | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2. | Ονομαστική ισχύς | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3. | Ροπή | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4. | Δεξαμενή καυσίμου | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5. | Θέση κινητήρα | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 4.6. | Ύπαρξη συστήματος αποτροπής σβησίματος κινητήρα στις απότομες αυξήσεις του φορτίου. | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 4.7. | Θέση ψυγείου (νερού και υδραυλικού λαδιού) και δυνατότητα ανύψωσης του με μηχανική υποβοήθηση (αμορτισέρ) | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 4.8. | Ύπαρξη ανεμιστήρα μεταβαλλόμενων στροφών | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 5 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης |  |  |  |
| 5.1. | Ταχύτητα κίνησης εμπρός | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Ταχύτητα κίνησης πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3. | Υποδιαρέσεις υδραυλικών κινητήρων για κίνηση εμπρός | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4. | Υποδιαρέσεις υδραυλικών κινητήρων για κίνηση προς τα πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5. | Ταχύτητες πορείας | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύστημα διεύθυνσης οδήγησης |  |  |  |
| 6.1. | Οδήγηση με την βοήθεια τιμονιού, υδαυλικής επενέργειας και να επενεργεί σε όλους τους τροχούς | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 7 | Υδραυλικό σύστημα |  |  |  |
| 7.1 | Παροχή για λειτουργία εξαρτημάτων εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2. | Πίεση λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Παρελκόμενα |  |  |  |
| 8.1. | Χαρακτηριστικά αναδευτήρα σκυροδέματος |  |  |  |
| 8.1.1. | Βάρος κάδου (άδειος) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.2. | Βάρος κάδου (γεμάτος) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.3. | Χωρητικότητα κάδου | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.4. | Διάμετρος του κοχλία ανάδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2. | Χαρακτηριστικά βραχόσφυρας |  |  |  |
| 8.2.1. | Ενέργεια κρούσης | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.2. | Βάρος λειτρουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.3. | Συχνότητα επανάληψης κρούσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Χρόνος παράδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Εκπαίδευση | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Χρονική διάρκεια διαθεσιμότητας ανταλλακτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Τεχνική υποστήριξη (σέρβις) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ