ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ |  | Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ |  | ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 512/2020 |

- ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ, ΑΥΤΟΦΟΡΤΟΝΩΜΕΝΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ (ΤΜΗΜΑ 3)

Για τα στοιχεία με Α/Α 1 έως 12 συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία (επί ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Συμπληρώνονται επίσης και τα επιθυμητά στοιχεία για να είναι δυνατή η επιπλέον βαθμολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Για τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνεται η απάντηση του προμηθευτή σύμφωνα με την προσφορά του για να αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Στη στήλη Παρατηρήσεις συμπληρώνεται η τεκμηρίωση της προδιαγραφής (σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς, τμήμα του προσπέκτους όπου τεκμηριώνεται η προδιαγραφή κ.λπ.)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενική περιγραφή |  |  |  |
| 1.1. | Αυτοκινούμενη Μπετονιέρα |  |  |  |
| 1.1.1 | θα είναι εφοδιασμένο με εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα μήκους τουλάχιστον 5 m για ανεφοδιασμό νερού από εξωτερική πηγή (όχι από τη δεξαμενή του μηχανήματος). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2. | Θα διαθέτει σύστημα αντλήσεως νερού από εξωτερική πηγή. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3. | Θα διαθέτει πλήρη σειρά φωτισμού-σημάνσεως σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4. | Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, αξιόπιστο και τεχνολογικά σύγχρονο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.5. | Θα έχει δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2. | Κινητήρας |  |  |  |
| 1.2.1. | Θα είναι πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, απευθείας έγχυσης καυσίμου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2. | Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO ή STAGE 4 ή νεώτερο) με σημαντική οικονομία στα καύσιμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.3. | Θα πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. κατά την ημερομηνία παράδοσης του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3. | Σύστημα μετάδοσης κίνησης |  |  |  |
| 1.3.1. | Θα υπάρχουν τέσσερις κινητήριοι και οδηγητήριοι τροχοί. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.2. | Θα διαθέτει υδροστατική μετάδοση με αντλία μεταβλητής μετατόπισης και υδραυλικό κινητήρα μεταβλητού κυβισμού με ηλεκτροϋδραυλικό έλεγχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Σύστημα πέδησης |  |  |  |
| 1.4.1. | Θα είναι υδραυλικής λειτουργίας, δισκόφρενα και στους τέσσερις τροχούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.2. | Θα διαθέτει φρένο στάθμευσης, με εσωτερικούς δίσκους λουτρού λαδιού στον μπροστινό άξονα και ηλεκτροϋδραυλικά ελεγχόμενη απελευθέρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5. | Σύστημα διευθυνσης οδήγησης |  |  |  |
| 1.5.1 | Το σύστημα θα είναι πλήρως υδροστατικό με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και δυνατότητα επιλογής της διεύθυνσης ως παρακάτω: - Επιλογή σε όλους τους τροχούς - Επιλογή στους εμπρόσθιους τροχούς - Πλαγιοδιεύθυνσης (σύστημα Crab) με κίνηση και στους τέσσερις (4) τροχούς | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6. | Θάλαμος χειρισμού |  |  |  |
| 1.6.1. | Η καμπίνα θα είναι κλειστή σε όλες τις πλευρές ενισχυμένη με ανοιγόμενη πλαϊνή πόρτα, πλήρως εξοπλισμένη. προστατευτικό στέγαστρο και υαλοπίνακες. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.2. | Θα υπάρχει δυνατότητα περιστροφής της θέσης του οδηγού κατά 180. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.3. | Θα υπάρχει δυνατότητα χειρισμού (σήκωμα και περιστροφή κάδου αναμίξεως, κλίση σέσουλας, αντλία νερού, χειροκίνητος επιταχυντής στροφών) και από το έδαφος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.4. | Θα διαθέτει περιστρεφόμενο φανό στον θάλαμο οδήγησης και πλήρη σειρά οργάνων ελέγχου οδήγησης στο ταμπλό. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.5. | Θα διαθέτει εξωτερικούς καθρέπτες για ασφαλή οδήγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.6. | Μέσω χειριστηρίου ελεγχόμενου από τον οδηγό, ο κάδος φόρτωσης θα τροφοδοτεί τον κάδο ανάμειξης με αδρανή υλικά και νερό (μέσω αντλίας νερού από τη δεξαμενή του μηχανήματος ή με εύκαμπτο σωλήνα από άλλη εξωτερική δεξαμενή). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7. | Κάδοι ανάμοιξης και φορτώσεως |  |  |  |
| 1.7.1. | Η τροφοδοσία του νερού στο τύμπανο θα ελέγχεται μέσω ηλεκτρομαγνητικού μετρητή ροής και η ένδειξη της ποσότητας θα εμφανίζεται στην οθόνη της καμπίνας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.2. | Η ενεργοποίηση της αντλίας νερού θα γίνεται από το κάθισμα του οδηγού και από το έδαφος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.3. | Θα υπάρχουν δύο σέσουλες (προεκτάσεις) μήκους 1,5 μετρά η κάθε μία και θα υφίσταται σύστημα πλύσης του κάδου ανάμιξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.4. | Ο κάδος φόρτωσης θα είναι εφοδιασμένος με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και κλίσης προς τον κάδο αναμείξεως και επιπλέον με αυτόματο άνοιγμα της θυρίδας για την φόρτωση των αδρανών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Βάρος – διαστάσεις - χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1. | Απόβαρο μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2. | Ωφέλιμο φορτίο (δυνατότητα φόρτωσης) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3. | Συνολικό μήκος κατά την μεταφορά (με τον κουβά ανυψωμένο) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4. | Συνολικό μήκος κατά την μεταφορά με τον κουβά στο έδαφος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5. | Πλάτος του οχήματος στα ελαστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6. | Συνολικό ύψος με τον κουβά ανεβασμένο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7. | Υψος του πλαισίου από το έδαφος | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Κινητήρας |  |  |  |
| 3.1. | Κυβισμός | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Ισχύς | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3. | Ροπή στρέψεως | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης |  |  |  |
| 4.1. | Ταχύτητες για κίνηση εμπρός | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2. | Ταχύτητες για κίνηση πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3. | Παροχή της γραναζωτής αντλίας | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4. | Πίεση της γραναζωτής αντλίας | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κάδοι αναμίξεως και φορτώσεως |  |  |  |
| 5.1. | Παροχή της αντλίας νερού | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2. | Μέγιστη πίεση αντλίας νερού | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3. | Συνολική χωρητικότητα δεξαμενής ή δεξαμενών νερού | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4. | Δυνατότητα παραγωγής σκυροδέματος ανά βαρέλα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5. | Χωρητικότητα κάδου αναμείξεως (βαρέλας) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6. | Ο κάδος ανάμειξης των υλικών θα εκτελεί τόξο περιστροφής τουλάχιστον 245. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7. | Μέγιστες στροφές του κάδου αναμείξεως (βαρέλας) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8. | Χωρητικότητα κάδου φορτώσεως αδρανών υλικών | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Ηλεκτρικό σύστημα |  |  |  |
| 6.1. | Θα διαθέτει μπαταρία τάσης 12 V τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2. | Θα διαθέτει μπαταρία μεγέθους 100 A*h τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3. | Θα διαθέτει εναλλάκτη τάσης 12 V τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4. | Θα διαθέτει εναλλάκτη έντασης 65 Α τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Χρόνος παράδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Εκπαίδευση | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Χρονική διάρκεια διαθεσιμότητας ανταλλακτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Τεχνική υποστήριξη (σέρβις) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ